Проект №: ГП-126751-016-2012

Заказчик: администрация Легостаевского сельского совета

Искитимского района Новосибирской области

МК №  126751 от 03.12.2012 г.

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МО ЛЕГОСТАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Том I

| Генеральный директор | В.М. Савко |
| --- | --- |
| Ведущий градостроитель проекта | Е.В.Степаненкова |

Новосибирск

2012

01 Состав проекта

Раздел «Градостроительные решения»

- Положения о территориальном планировании– том I

- Карты тома I

- Материалы по обоснованию (пояснительная записка) – том II

- Карты тома II

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0

- Графическая часть в виде растровых изображений

Перечень карт раздела «Градостроительные решения»

| №п/п | Наименование чертежей | Марка чертежа | № листа | гриф секретности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |  |
| 1 | Карта положения территории в структуре Новосибирской агломерации, М 1:200 000 | ГП-1 | 1 | Н/С |
| 2 | Карта современного использования территории, М 1:25 000 | ГП-2 | 2 | Н/С |
| 3 | Карта комплексной оценки территории, зон с особыми условиями использования территорий, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:25 000 | ГП-3 | 3 | ДСП |
| 4 | Карта распределения земель по категориям и формам собственности, М 1:25 000 | ГП-4 | 4 | Н/С |
|  | Утверждаемая часть |  |  |  |
| 5 | Карта планируемых границ населённых пунктов, М 1:10 000 | ГП-5 | 5 | Н/С |
| 6 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения, М 1:25 000 | ГП-6 | 6 | Н/С |
| 7 | Карта функционального зонирования, М 1:25 000 | ГП-7 | 7 | Н/С |

02 Список основных исполнителей

| № | Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | Начальник отдела разработки градостроительной документации | Нестеркин А.В. |  |
|  |  | Ведущий градостроитель проекта | Степаненкова Е.В. |  |
|  |  | Специалист градостроитель | Куликов А.В. |  |
|  |  | Архитектор | Шебанкова Н.Е. |  |
|  |  | Архитектор | Неклюдов А.А. |  |
| 2 | Экономический раздел | Специалист по экономике | Томилина Т.С. |  |
| 3 | Инженерные коммуникации | Начальник отдела инженерных коммуникаций | Трофимова Н.А. |  |
| 4 | Графическое оформление проекта | Ведущий градостроитель проекта | Степаненкова Е.В. |  |
|  |  | Специалист градостроитель | Куликов А.В. |  |
|  |  | Архитектор | Шебанкова Н.Е. |  |
|  |  | Архитектор | Неклюдов А.А. |  |

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

01 Состав проекта

02 Список основных исполнителей

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1.	Планируемое функциональное зонирование территории Легостаевского  сельсовета	6

1.1.	Перечень установленных функциональных зон	6

1.2.	Зоны с особыми условиями использования территории	8

2.	Перечень объектов федерального и регионального значения, местного значения уровня муниципального района, планируемые к размещению на территории Легостаевского  сельсовета, утверждённые  документами территориального планирования	13

2.1.	Перечень объектов федерального и регионального значения	13

2.2.	Перечень объектов местного значения уровня муниципального района	13

3.	Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории Легостаевского  сельсовета	14

3.1.	Демографический прогноз	14

3.2.	Жилищное строительство	15

3.3.	Развитие и размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения	16

3.4.	Объекты и сооружения транспортной инфраструктуры	17

3.5.	Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры	18

3.6.	Мероприятия по сбору и вывозу бытовых отходов	19

4.	Планируемая структура землепользования	20

5.	Технико-экономические показатели проекта	21

6.	Приложения	24

6.1.	Карты утверждаемой части проекта	24

- Введение

Проект генерального плана Легостаевского  сельского совета Искитимского района Новосибирской области выполнен ОАО СибНИИ градостроительства согласно муниципального контракта с администрацией Легостаевского  сельсовета №  126751 от 03.12.2012 г.

Проект разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года, №190-ФЗ (в редакции 41-ФЗ от 20.03.2011), Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Проект генерального плана Легостаевского  сельского совета выполнен с учётом положений ранее разработанной градостроительной документации:  Схемой территориального планирования Новосибирской области, выполненной ЦНИИПградостроительства (Москва) и утвержденной Постановлением администрации НСО от 07.09.2009 № 339-па.

Методической базой разработки проекта являются Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Минрегионразвития от 26 мая 2011 г., № 244.

Целью разработки проекта генерального плана Легостаевского  сельского совета является согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Искитимского муниципального района и органов местного самоуправления поселения. Проект генерального плана устанавливает необходимые  требования и ограничения по использованию территории Легостаевского  сельского совета для осуществления перспективной градостроительной деятельности.

Подготовка проекта генерального плана Легостаевского  сельского совета осуществлена применительно ко всей территории поселения и содержит в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ следующие результаты работы:

- положение о территориальном планировании,

- карты планируемого размещения объектов местного значения  Легостаевского  сельского совета,

- карту границ населённых пунктов,

- карту функционального зонирования территории, материалы по обоснованию проекта.

В соответствии с п.11 статьи 9 (в редакции Федерального закона от 20.03.2011)  генеральный план поселения утверждается на срок не менее, чем двадцать лет.

Исходный год проекта - 2012 год;

Первая очередь реализации проекта - 2022 год;

Расчётный срок реализации проекта – 2032 год.

В данном томе представлено Положение о территориальном планировании проекта генерального плана, которое в соответствии с Градостроительном кодексом РФ  подлежит утверждению представительным органом местного самоуправления Легостаевского  сельского совета.

Положение о территориальном планировании включает в себя:

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Легостаевского  сельсовета объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования;

- параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.

В соответствии с Федеральным законом  от 20 марта 2011 г. № 41-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования» до утверждения законом Новосибирской области  видов объектов местного значения поселения генеральный план Легостаевского  сельсовета включает в себя карты планируемого размещения объектов местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Легостаевского  сельсовета, в том числе:

- объектов электро-, тепло- и водоснабжения сельсовета, водоотведения;

- автомобильных дорог;

- объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения.

В целях утверждения проекта Положение о территориальном планировании основывается на обосновании функционального зонирования территории сельсовета, демографическом прогнозе населения.

Расчет ёмкости и предложения по размещению объектов социально-бытовой и культурной сферы, объектов транспортного и инженерного обустройства территории выполнены с учетом действующих нормативных документов: СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 820), а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой.

Проект выполнен в виде геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой открытую компьютерную базу данных, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать её для дальнейшего территориального мониторинга, а также для практической работы профильных подразделений администрации Легостаевского  сельского совета.

Проект генерального плана Легостаевского  сельского совета выполнен с учетом требований Градостроительного кодекса РФ о создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ведение которой будет осуществляться органами местного самоуправления Искитимского муниципального района.

Реализация Положений о территориальном планировании генерального плана Легостаевского  сельского совета, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусматриваемых программами, которые разрабатываются и утверждаются местной администрацией  Легостаевского  сельского совета за счёт средств местного бюджета или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Кроме того, реализация положений генерального плана будет осуществляться при разработке и утверждении генеральных планов, а также документации по планировке территорий и проектов межевания территорий населённых пунктов в составе сельсовета.

Планируемое функциональное зонирование территории Легостаевского  сельсовета

  - Перечень установленных функциональных зон

На территории сельского совета проектом выделены следующие функциональные зоны:

- Зона градостроительного освоения территории

- Производственная зона

- Рекреационная зона

- Зона защитных лесов

- Зона охраны и воспроизводства биологических ресурсов

- Зона сельскохозяйственного использования (хорошие земли, высокого качества)

- Зона сельскохозяйственного использования (земли среднего качества)

- Зона инженерно-транспортной инфраструктуры

- Зона специального назначения

Назначение функциональных зон:

Зона градостроительного освоения территории – это территории, расположенные в планируемых границах населённых пунктов.

Производственная зона включает в себя существующие и проектируемые производственные территории. В развитие существующей  производственной территории рядом с с. Легоставо предусмотрено упорядочивание и перспективное развитие данной территории.

Рекреационная зона находится на востоке сельсовета и вдоль реки Бердь. Предназначена для отдыха, спорта и рекреации.

Все земли лесного фонда, находящиеся в ведении Искитимского лесничества, отнесены к зоне защитных лесов и предназначены для отдыха и оздоровления населения, воспроизводства биологических ресурсов, образуя «зелёный пояс» г. Новосибирска.

Зона охраны и воспроизводства биологических ресурсов – территория государственного природного заказника «Легостаевский».

Зона сельскохозяйственного использования (хорошие земли, высокого качества) занимает южную часть территорию сельсовета. Зона расчленена зоной защитных лесов и включает в себя территории, относящиеся к землям высокого  качества. Включает территории предназначенные для ведения сельского хозяйства, производства и переработки сельскохозяйственной продукции, территории занятые крестьянскими фермерскими и личными подсобными хозяйствами. Территория предназначена для развития сельского хозяйства.

Зона сельскохозяйственного использования (земли среднего качества) расположена в центе сельсовета, также расчленена зоной защитных лесов и включает территории относящиеся к землям среднего качества.

Зона объектов инженерно-транспортной инфраструктуры предназначена для размещения сооружений инженерного обеспечения территории: газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, связи и сооружений транспортной инфраструктуры.

Зона специального назначения объединяет территории специального назначения – площадки складирования ТБО, кладбища и скотомогильника.

Таблица 1.1-1

Проектный баланс территории по функциональному назначению

| № п/п | Наименование |  | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь Легостаевского сельского совета в планируемых границах |  | 38947 | 100 |
| 1 | Зона градостроительного освоения |  | 705,15 | 1,8 |
|  | в том числе: | с. Легостаево | 378,33 | - |
|  |  | д. Малиновка | 93,5 | - |
|  |  | д. Новососедово | 151,45 | - |
|  |  | д. Старососедово | 81,87 | - |
| 2 | Производственная зона |  | 26,9 | 0,08 |
| 3 | Рекреационная зона |  | 590,4 | 1,5 |
| 4 | Зона защитных лесов |  | 5882,3 | 15,1 |
| 5 | Зона охраны и воспроизводства биологических ресурсов |  | 22288,85 | 57,2 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования (хорошие земли, высокого качества) |  | 7667,4 | 9,7 |
| 7 | Зона сельскохозяйственного использования (земли среднего качества) |  | 1775,9 | 4,6 |
| 8 | Зона инженерно-транспортной инфраструктуры |  | 0,5 | <0,01 |
| 9 | Зона специального назначения |  | 9,6 | 0,02 |

  - Зоны с особыми условиями использования территории

На территории сельсовета установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории: санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов, придорожные полосы автомобильных дорог, охранные и санитарно-защитные зоны сетей электроснабжения и газоснабжения, охранные зоны источников водоснабжения, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной и  транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт

Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и составляет:

для дорог III-IV категории - 50м;

для дороги V категории – 25 м.

Электрические сети, линии связи, газопровод

Охранные зоны для линий электроснабжения составляют:

ВЛ 110 кВт – 20 м, ВЛ 35 кВт – 15 м, ВЛ 10 кВт – 10 м в обе стороны.

Охранные зоны линий и сооружений связи  устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а так же сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утверждённых постановлением правительства РФ от 09.06.95 №578 и составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3м).

Охранные зоны газопровода составляют 10 м в обе стороны.

Водоохранные зоны, охранные зоны источников водоснабжения

К объектам, для которых устанавливаются охранные зоны относятся:

- реки и водоёмы

Таблица 1.2-1

Перечень водотоков на территории сельсовета

| № п/п | Название | Протяжённость, км |  | Величина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по территории сельсовета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реки |  |  |  |  |
| 1 | Бердь | 363 | 30 | 200 |
| 2 | Ик | 75 | 17,8 | 200 |
| 3 | Ичок | 11,5 | 9,8 | 100 |
| 4 | Каменка (1*) | 10,1 | 2,3 | 100 |
| 5 | Каменка 1-я | 12 | 7,6 | 100 |
| 6 | Кинтереп | 14 | 3,4 | 100 |
| 7 | Китерня | 14,2 | 14,2 | 100 |
| 8 | Мал. Ик | 37 | 25,3 | 100 |
| 9 | Тарадановка | 15 | 0,7 | 100 |
| 10 | Бердюжиха | 5,1 | 5,1 | 50 |
| 11 | Бол. Кузиха | 3,2 | 0,8 | 50 |
| 12 | Бухариха | 1,6 | 1,6 | 50 |
| 13 | Грязнушка | 6,9 | 6,9 | 50 |
| 14 | Дикушка | 4,8 | 4,8 | 50 |
| 15 | Дурнушка | <10 | 2,4 | 50 |
| 16 | Зотиха | 3,4 | 3,4 | 50 |
| 17 | Каменка (2*) | 2,1 | 2,1 | 50 |
| 18 | Каменка (3*) | 3,9 | 3,9 | 50 |
| 19 | Каменка (4*) | 5,7 | 5,7 | 50 |
| 20 | Корюшка | 7,3 | 7,3 | 50 |
| 21 | Костылёвка | 1,9 | 1,9 | 50 |
| 22 | Крапивинка | 2,3 | 2,3 | 50 |
| 23 | Кузиха | 1,5 | 1,5 | 50 |
| 24 | Лебедёвка | 3,9 | 0,1 | 50 |
| 25 | Листвянка | 1,7 | 1,5 | 50 |
| 26 | Листвянка(2*) | <10 | 0,9 | 50 |
| 27 | Мал. Кузиха | 2,0 | 2,0 | 50 |
| 28 | Марай | 2,5 | 2,5 | 50 |
| 29 | Москалиха | <10 | 1,5 | 50 |
| 30 | Мурашиха | 6,6 | 6,6 | 50 |
| 31 | Сухая Каменка | 3,6 | 3,6 | 50 |
| 32 | Талушка | 7,5 | 7,5 | 50 |
| 33 | Тальменка | 5,5 | 5,5 | 50 |
| 34 | Татарка | <10 | 3,9 | 50 |
| 35 | Другие малые протоки | 0,8 | 0,8 | 50 |
|  | Итого: |  | 197,2 |  |
| Ручьи |  |  |  |  |
| 1 | Бол. Ключ | 2,4 | 2,4 | 50 |
| 2 | Ключевой | 2,6 | 2,5 | 50 |
| 3 | Лесной | 2,8 | 1,8 | 50 |
| 4 | Другие малые ручьи | <110 | 105,4 | 50 |
|  | Итого: |  | 1070,7 |  |
| Озера |  |  |  |  |
| 1 | Хомутиха | 0,6 | 0,6 | 50 |
| 2 | Другие малые озера | 5,9 | 5,8 | 50 |
|  | Итого: |  | 6,4 |  |
| Пруды |  |  |  |  |
| 1 | Малые пруды | 1,5 | 1,5 | 50 |
|  | Итого: |  | 1,5 |  |

- скважины питьевого водоснабжения (30 м – 50 м – первый пояс санитарной охраны),

- водонапорные башни ( 30 м).

Режимы содержания водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их величина установлены Водным кодексом РФ. Площадь территории водоохранных зон рек и водоёмов составляет 4766 га.

Зоны охраны объектов историко-культурного и

археологического наследия

Согласно данных, предоставленных ГАУ НСО «Научно производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области», на территории Легостаевского сельсовета выявленных памятников историко-культурного наследия нет, выявленный объект археологического наследия - грунтовый могильник Новососедово-1.

В целях обеспечения сохранности данных объектов в их исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки, зона сохраняемого природного ландшафта. Необходимый состав этих зон определяется проектом зон охраны объектов культурного наследия. На данный момент проекты охранных зон для объектов культурного наследия, расположенных на территории Тальменского сельсовета, не разработаны.

Материальные объекты культурного наследия, представленные памятниками археологии испытывают воздействие многочисленных факторов риска естественного (подтопление паводковыми водами, сильные ветры, ураганы, засухи и повышенная пожароопасность, другие стихийные бедствия) и антропогенного (загрязнение воздушного бассейна, загрязнение территории памятников промышленными и бытовыми отходами, транспортная вибрация, подтопление грунтовыми и техногенными водами, подмыв и разрушение берегов, оползни) происхождения, действующих порознь или в различных сочетаниях.

Основными мероприятиями по сохранению объектов культурного наследия являются:

заключение охранных обязательств на объекты культурного наследия;

разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия;

проведение археологических разведок разрушающихся памятников;

организация охранно-спасательных археологических работ;

организация системы мониторинга объектов культурного наследия.

Проектирование и проведение работ по сохранению памятников и их территорий в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия осуществляются по согласованию с областными органом охраны объектов культурного наследия.

Зоны негативного воздействия объектов капитального строительства

Площадь территории санитарно-защитных зон составит около 654 га. (Данные о размере санитарно-защитных зон приняты согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Перечень предприятий и учреждений Легостаевского сельсовета по классу санитарной опасности представлены в Таблице 1.2.-2.

Таблица 1.2-2

Классификация предприятий и учреждений Легостаевского сельсовета

по классу санитарной опасности

| № п/п | Наименование | Величина СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
|  | I класс санитарной опасности |  |
| 1 | Скотомогильник | 1000 |
|  | II класс санитарной опасности |  |
| 2 | Площадка складирования ТБО | 500 |
| 3 | ЗАО «Обской лён» (запад с. Легостаево) | 500 |
|  | III класс санитарной опасности |  |
| 4 | Проектная ферма КРС (юго-восток с. Легостаево) | 300 |
| 5 | Кирпичный завод | 300 |
|  | IV класс санитарной опасности |  |
| 6 | ОАО «Бердский лесхоз» «Легостаевский лесозаготовочный участок» (с. Легостаево) | 100 |
| 7 | РТМ (с. Легостаево) | 100 |
| 8 | Пилорама (с. Легостаево) | 100 |
| 9 | Переработка древесины и производство изделий из дерева (ООО «Легос», ООО «Салаир»), с. Легостаево | 100 |
|  | V класс санитарной опасности |  |
| 10 | АЗС | 50 |
| 11 | СТО | 50 |
| 12 | Сельские кладбища | 50 |

Перечень объектов федерального и регионального значения, местного значения уровня муниципального района, планируемые к размещению на территории Легостаевского  сельсовета, утверждённые  документами территориального планирования

  - Перечень объектов федерального и регионального значения

Схема территориального планирования Новосибирской области утверждена Постановлением администрации Новосибирской области от 07.09.2009 г. № 339-па.

В соответствии со Схемой территориального планирования Новосибирской области на территории Легостаевского  сельсовета размещение объектов федерального и регионального  значения не запланировано.

  - Перечень объектов местного значения уровня муниципального района

Схема территориального планирования Искитимского района не утверждена и находится в стадии согласования.

Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории Легостаевского  сельсовета

  - Демографический прогноз

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а так же территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать рост численности населения на территории муниципального образования.

Легостаевский сельсовет расположен в зоне влияния Новосибирской агломерации, что обеспечит рост численности населения в с. Новососедово, а также в д. Малиновка. В д. Старососедово прогнозируется снижение численности граждан. В с. Легостаево ожидается стабилизация численности населения на уровне 1560 человек.

Для расчета численности населения Легостаевского сельсовета на перспективу использован метод демографического прогноза, основанный на применении математических функций, с учетом сложившихся социально-экономических условий и гипотезы демографического и экономического развития поселения.

Согласно принятому в проекте сценарию развития расчетная численность населения Легостаевского сельсовета составит около 2260 человек к 2022 г., около 2300 человек - к 2032 г. Прогнозируемая численность населения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 3.1-1.

Таблица 3.1-1

Прогнозируемая численность населения Легостаевского сельсовета в

разрезе населенных пунктов

| Наименование территории | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2022 г. | 2032 г. |
| с. Легостаево | 1560 | 1560 | 1560 |
| д. Малиновка | 242 | 260 | 290 |
| д. Новососедово | 238 | 260 | 280 |
| д. Старососедово | 191 | 180 | 170 |
| Итого по Легостаевскому сельсовету | 2231 | 2260 | 2300 |

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения Легостаевского сельсовета в течение расчетного срока являлся прогноз изменения демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов РФ до 2031 г., разработанный специалистами Федеральной службы государственной статистики, а также особенности существующей возрастной структуры. Основополагающим принят средний вариант изменения демографических показателей.

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения Легостаевского сельсовета представлено в таблице 3.1-2.

Таблица 3.1-2

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения Степного сельсовета

| Возрастная структура населения (на начало года) | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2022 г. | 2032 г. |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 19,6 | 18,7 | 16,4 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 57,4 | 55,1 | 55,7 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 23,0 | 26,2 | 27,9 |

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития поселения: отвод территории жилой и нежилой застройки, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

  - Жилищное строительство

В генеральном плане приняты следующие показатели обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда:

- 27 м2 на человека на начало 2022г.;

- 35 м2 на человека на начало 2032г.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и прогнозом изменения демографических показателей получены значения объемов строительства жилого фонда на перспективу.

.

Таблица 3.2-1

Рекомендуемое изменение жилищного фонда Легостаевского сельсовета, тыс.м2

| Наименование территории | Общая площадь жилищного фонда на начало 2022 г. | Общая площадь жилищного фонда на начало 2032 г. |
| --- | --- | --- |
| с. Легостаево | 42,1 | 54,6 |
| д. Малиновка | 7,0 | 10,2 |
| д. Новососедово | 7,0 | 9,8 |
| д. Старососедово | 4,9 | 5,9 |
| Итого по Легостаевскому сельсовету | 61,0 | 80,5 |

  - Развитие и размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения

Предложения генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом масштабов развития поселения на долгосрочную перспективу. В с. Легостаево сконцентрированы учреждения, рассчитанные на обслуживание население всего муниципального образования.

Дошкольные образовательные учреждения

Уровень обеспеченности дошкольными учреждениями принят в размере 85% детей соответствующей возрастной группы.

Генеральным планом предусмотрена организация групп дошкольного образования на 70 мест в здании МКОУ «СОШ с. Легостаево». В остальных населенных пунктах Легостаевского сельсовета рекомендуется  организация детских садов семейного типа.

Общеобразовательные школы. Внешкольные учреждения

Уровень обеспеченности общеобразовательными учреждениями принят с учетом 100% охвата детей неполным средним образованием и 75% детей – средним образованием.

Проектом генерального плана предусмотрено сохранение МКОУ «СОШ с. Легостаево» на расчетный срок.

Необходима организация подвоза учащихся д. Малиновка, д. Новососедово и д. Старососедово в МКОУ «СОШ с. Легостаево».

Учреждения дополнительного образования детей рекомендуется организовать в школе и учреждении культуры с. Легостаево.

Учреждения здравоохранения

Проектом предусмотрено сохранение Легостаевской участковой больницы и фельдшерско-акушерских пунктов в д. Малиновка и д. Новососедово на расчетный срок.

Рекомендуется увеличение мощности участковой больницы до 40 посещений в смену.

Запланировано возобновление деятельности ФАП в д. Старососедово.

Учреждения социального обеспечения

Проектом генерального плана предусмотрено строительство социальных жилых домов и групп квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых, проживающих на территории муниципального образования, общей проектной мощностью 30 мест в с. Легостаево.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

Рекомендуется организация помещений для физкультурно-оздоровительных занятий площадью не менее 190 м2 в с. Легостаево.

Учреждения культуры и искусства

В соответствии с проектом генерального плана запланировано сохранение учреждений культуры в с. Легостаево и д. Старососедово на расчетный срок.

Рекомендуется реконструкция зданий учреждений культуры в д. Малиновка и д. Новососедово с увеличением проектных мощностей до 140 мест и до 130 мест соответственно

Проектом генерального плана предусмотрено сохранение массовых библиотек в с. Легостаево и д. Новососедово. В остальных населенных пунктах рекомендуется организация внестационарных отделов обслуживания общедоступной библиотеки.

  - Объекты и сооружения транспортной инфраструктуры

Дорожная сеть

Проектом предлагается в целях улучшения внутренних связей между муниципальными образованиями, организовать два новых транспортных коридора: в продолжение, а/д Н-0833 проходящей через д. Старососедово в направлении с. Березово, а также, а/д Н-0835 через д. Новососедово с выходом в районе д. Верхние-Ики. Образованные таким образом новые транспортные связи объединяют в единую структуру, автомобильные дороги  регионального значения К-28 и К-21. Появление новых маршрутов между районами Новосибирской области обеспечит более высокую интенсивность интеграционных процессов.

Необходимо дальнейшее развитие сети внутрихозяйственных дорог для обслуживания сельхозугодий, подъездов к различным объектам капитального строительства, связи между опорной дорожной сетью.

Трассировка дорог должна учитывать сложившуюся структуру землепользования, и специфику хозяйственной деятельности, проходить по границам участков собственников на землях общего пользования (если дороги в муниципальной собственности). Дороги могут быть также и в собственности хозяйств (обслуживают собственные объекты и угодья) – в этом случае они могут проходить непосредственно через участок собственника. Густота дорожной сети зависит от членения территории на участки собственников.

Проектом предусматривается развитие придорожного сервиса на трассе К-28. В районе с. Легостаево предусмотрено: сохранение и модернизация автозаправочной станции (АЗС) и создание станции технического обслуживания (СТО) на 2 поста – полного комплекса обслуживания потока автомобилистов.

Автомобильный транспорт

На территории Легостаевского сельсовета на расчётный срок предполагается проживание 2300 человек. На расчётный срок численность парка автомобилей (без учёта специальной техники) может составить порядка 920 единиц.

Проектом предусмотрено сохранение и дальнейшее развитие маршрутной сети, повышение регулярности автобусного сообщения, как межмуниципального сообщения, так и внутреннего.

Основной объём пассажирских перевозок на расчётный срок по-прежнему будет осуществляться автотранспортными предприятиями г. Искитима, проектом выделены автодороги по которым предусмотрено движение маршрутного транспорта (автобуса) межмуниципального сообщения.

Маршруты внутриобластного и межрегионального сообщения будут проходить по проектируемым автодорогам федерального значения транзитом через территории сельсовета без остановок.

Хранение личных автомобилей предполагается на территории приусадебных участков. Для посетителей учреждений социально-культурного и бытового обслуживания предусмотрены открытые парковочные площадки.

Площадь открытых парковок на территории жилой (усадебной) застройки должна обеспечивать размещение 5% расчётного парка автомобилей. Расчёты необходимых парковочных площадей, вместимости гаражей будут произведены при разработке генеральных планов отдельных населённых пунктов.

Расчётное количество объектов сервиса приведено в таблице 3.4-1 без учёта межмуниципальных транспортных потоков следующих транзитом через территорию муниципального образования.

Таблица 3.4.-1

Характеристика объектов обслуживания транспортных средств

| Номер п/п | Название населённого пункта | АЗС (при норм 1 колонка на 1200 авт.), колонок | СТО (при норм 1 пост на 200 авт.) , постов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Легостаево | 1 | 2 |
| 2 | д. Новососедово | - | 2 |
| 3 | д. Старососедово | - | 2 |

  - Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Проектом принято на расчетный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды на территории  сельсовета.

Требуется полная замена водопровода во всех населенных пунктах, кроме д. Малиновка.

Для водоснабжения предлагается:

-расширение централизованной сети;

-проведение работ по реконструкции сетей и сооружений водопровода;

-установка фильтров;

-установка приборов учета на скважинах и у потребителей.

-организация водоочистки в селе Легостаево.

Суммарное водопотребление 773,456 куб. м/сут.

Водоотведение

Отвод стоков от объектов соцкультбыта населённых пунктов предлагается осуществлять в локальные очистные установки. Стоки от жилой застройки населённых пунктов предлагается собирать в герметичные выгреба, с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом на площадку складирования ТБО на территории муниципального образования..

Теплоснабжение

В населённых пунктах, не имеющих централизованной теплосети и сети ГВС, основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, предприятий промышленности и объектов соцкультбыта предлагается автономное теплоснабжение.

Газоснабжение

Проектом принято на расчётный срок повышение эффективности  использования топливно-энергетических ресурсов обеспечение сетями газоснабжения всех потребителей на территории сельсовета.

Годовой расход газа составляет 2359 тыс. куб./час.

  - Мероприятия по сбору и вывозу бытовых отходов

Общая площадь жилищного фонда (малоэтажные жилые дома) на начало 2012 г. составила 43,65 тыс. м2. Проектом предусмотрено увеличение жилищного фонда до 80,5 тыс. м2., а значит увеличение объемов бытовых отходов. Динамика образования объёма твёрдых  бытовых отходов и жидких нечистот  от жилого сектора с учётом благоустройства на территории сельсовета представлена в таблице 3.6-1.

Таблица 3.6-1

Нормативное накопление твёрдых бытовых отходов

| Мичуринский сельсовет | 2012 год (2231 чел.) | Норма по СНИП 2.07.01-89 | Расчётный срок (2300 чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы, тыс.т | 0,67 | 300 кг на 1 чел/год | 0,7 |
| Жидкие нечистоты, тыс. м3 | 4,5 | 2 м3 на 1 чел/год | 4,6 |

Планируемая структура землепользования

В структуре землепользования на расчётный срок произойдут значительные изменения, которые коснуться как категорий, так целевого назначения и формы собственности земельных участков. Основными факторами, способствующими изменению структуры землепользования являются:

- Увеличение категории земель населённых пунктов в общем балансе;

- Развитие рекреации;

- Развитие сельского хозяйства

Таблица 4-1

Проектируемый баланс земель населённых пунктов

| № | наименование | площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Легостаево |  |
|  | Существующих земель населённого пункта (в границах застройки) | 323,1 |
|  | Земли, дополнительно включаемые | 55,23 |
|  | в том числе земли сельскохозяйственного | 18,63 |
|  | в том числе земли неразграниченной государственной собственности | 36,60 |
|  | Итого в проектируемых границах | 378,33 |
| 2 | д. Малиновка |  |
|  | Существующих земель населённого пункта (в границах застройки) | 93,5 |
|  | Земли, дополнительно включаемые | 0 |
|  | Итого в проектируемых границах | 93,5 |
| 3 | д. Новососедово |  |
|  | Существующих земель населённого пункта (в границах застройки) | 151,4 |
|  | Земли, дополнительно включаемые | 0 |
|  | Итого в проектируемых границах | 151,4 |
| 4 | д. Старососедово |  |
|  | Существующих земель населённого пункта (в границах застройки) | 81,9 |
|  | Земли, дополнительно включаемые | 0 |
|  | Итого в проектируемых границах | 81,9 |

Технико-экономические показатели проекта

Таблица 5-1

Основные технико-экономические показатели проекта

| № п.п. | Показатели | Ед. измер. | Современное состояние на 2012 г. | Расчётный срок 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах / согласно кадастрового деления | га | 37816 / 38947 | 38947 |
|  | по категориям земель: |  |  |  |
|  | земли населённых пунктов | га | 649,92 | 705,15 |
|  | в т.ч. с. Легостаево | -"- | 323,1 | - |
|  | в т.ч. д. Малиновка | -"- | 93,5 | - |
|  | в т.ч. д. Новососедово | -"- | 151,4 | - |
|  | в т.ч. д. Старососедово | -"- | 81,9 | - |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | -"- | 14187,1 | - |
|  | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иго специального назначения | -"- | 40,2 | - |
|  | Земли особо охраняемых территорий | -"- | 241,6 | - |
|  | земли лесного фонда | -"- | 19882,9 | - |
|  | Земли, категория которых не установлена | -"- | 363,6 | - |
|  | Земли, не стоящие на кадастровом учёте | -"- | 3581,68 | - |
|  | по функциональному назначению |  |  |  |
|  | зона градостроительного освоения | -"- | - | 705,15 |
|  | в т.ч. с. Легостаево | -"- | - | 378,33 |
|  | в т.ч. д. Малиновка | -"- | - | 93,5 |
|  | в т.ч. д. Новососедово | -"- | - | 151,45 |
|  | в т.ч. д. Старососедово | -"- | - | 81,87 |
|  | Производственная зона | -"- | - | 26,9 |
|  | Рекреационная зона | -"- | - | 590,4 |
|  | Зона защитных лесов | -"- | - | 5882,3 |
|  | Зона охраны и воспроизводства биологических ресурсов | -"- | - | 22288,85 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования (хорошие земли, высокого качества) | -"- | - | 7667,4 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования (земли среднего качества) | -"- | - | 1775,9 |
|  | Зона инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  | 0,5 |
|  | Зона специального назначения | -"- | - | 9,6 |
|  | Зоны с особыми условиями использования территорий: |  |  |  |
|  | зона с особыми условиями использования территории (водоохранные) | -"- | - | 4766 |
|  | зона с особыми условиями использования территории (санитарно-защитной зоны) | -"- | - | 654 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 2,231 | 2,300 |
| 2.2 | Естественный прирост/ убыль населения | -"- | -0,006 | 0,0 |
| 2.3 | Миграционный прирост/ убыль населения | -"- | 0,003 | 0,004 |
| 2.4 | Возрастная структура населения, %: | % | 100,0 | 100,0 |
|  | дети до 15 лет | -"- | 19,6 | 16,4 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 57,4 | 55,7 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 23,0 | 27,9 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади квартир | 43,65 | 80,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | в многоэтажных домах | -"- | 0,0 | 0,0 |
|  | 3 - 5 этажных домах | -"- | 24,54 | 24,5 |
|  | в малоэтажных домах | -"- | 19,01 | 55,9 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда - всего | -"- | - | 0,93 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | - | 42,7 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство - всего | -"- | - | 37,8 |
| 3.6 | Структура нового жилищного строительства по этажности |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажное | -"- | - | 37,8 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома секционного типа | -"- | - | 0,0 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | - | 37,8 |
|  | 3 - 5 этажное | -"- | - | 0,0 |
|  | многоэтажное | -"- | - | 0,0 |
| 3.7 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 19,6 | 35,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, всего | мест | 0 | 70 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы, всего | -"- | 600 | 600 |
| 4.3 | Поликлиники, всего | посещения в смену | 18 | 40 |
| 4.4 | Предприятия торговли, всего | м2 торговой площади | 250 | 700 |
| 4.5 | Предприятия общественного питания, всего | мест | 40 | 110 |
| 4.6 | Предприятия бытового обслуживания населения, всего | рабочее место | 0 | 16 |
| 4.7 | Дома культуры, клубы, всего | мест | 674 | 764 |
| 4.8 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, всего | тыс. м2 | 0 | 190 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность дорог с маршрутной сетью общественного пассажирского транспорта (автобуса) | км | 37,6 | 37,6 |
|  | Протяженность автомобильных дорог всего (без учёта улично-дорожной сети населённых пунктов) | км | 401,56 | 402,05 |
|  | в т.ч. дорог регионального значения | -"- | 11,09 | 11,09 |
|  | в т.ч. дорог межмуниципального значения | -"- | 20 | 20 |
|  | в т.ч. дорог местного значения | -"- | 3,7 | 16,4 |
|  | в т.ч. дорог внутрихозяйственных | -"- | 60,3 | 50 |
|  | Полевые и лесные дороги | -"- | 306,6 | 304,56 |
|  | Плотность дорожной сети | км/км2 | 1,04 | 1,04 |
| 5.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | - | 920 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут | - | 0,77 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел. | - | 250 |
| 6.2 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.2.1 | Газоснабжение - всего | тыс. куб./ч | - | 2359 |
| 6.3 | Энергоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | кВт·ч/год | - | 529 |
| 6.5 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 6.5.1 | Свалка | шт | 5 | 0 |
| 6.5.2 | Площадки для складирования ТБО |  | 0 | 1 |
| 6.5.3 | Скотомогильник |  | 1 | 1 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Кладбища действующие | шт. | 5 | 5 |

Приложения

  - Карты утверждаемой части проекта