Проект №: ГП-126751-016-2012

Заказчик: администрация Легостаевского сельского совета

Искитимского района Новосибирской области

МК №  126751 от 03.12.2012 г.

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МО ЛЕГОСТАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

(ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

Том II

| Генеральный директор | В.М. Савко |
| --- | --- |
| Ведущий градостроитель проекта | Е.В.Степаненкова |

Новосибирск

2012

01 Состав проекта

Раздел «Градостроительные решения»

- Положения о территориальном планировании– том I

- Карты тома I

- Материалы по обоснованию (пояснительная записка) – том II

- Карты тома II

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0

- Графическая часть в виде растровых изображений

Перечень карт раздела «Градостроительные решения»

| №п/п | Наименование чертежей | Марка чертежа | № листа | гриф секретности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |  |
| 1 | Карта положения территории в структуре Новосибирской агломерации, М 1:200 000 | ГП-1 | 1 | Н/С |
| 2 | Карта современного использования территории, М 1:25 000 | ГП-2 | 2 | Н/С |
| 3 | Карта комплексной оценки территории, зон с особыми условиями использования территорий, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:25 000 | ГП-3 | 3 | ДСП |
| 4 | Карта распределения земель по категориям и формам собственности, М 1:25 000 | ГП-4 | 4 | Н/С |
|  | Утверждаемая часть |  |  |  |
| 5 | Карта планируемых границ населённых пунктов, М 1:10 000 | ГП-5 | 5 | Н/С |
| 6 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения, М 1:25 000 | ГП-6 | 6 | Н/С |
| 7 | Карта функционального зонирования, М 1:25 000 | ГП-7 | 7 | Н/С |

02 Список основных исполнителей

| № | Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | Начальник отдела разработки градостроительной документации | Нестеркин А.В. |  |
|  |  | Ведущий градостроитель проекта | Степаненкова Е.В. |  |
|  |  | Специалист градостроитель | Куликов А.В. |  |
|  |  | Архитектор | Шебанкова Н.Е. |  |
|  |  | Архитектор | Неклюдов А.А. |  |
| 2 | Экономический раздел | Специалист по экономике | Томилина Т.С. |  |
| 3 | Инженерные коммуникации | Начальник отдела инженерных коммуникаций | Трофимова Н.А. |  |
| 4 | Графическое оформление проекта | Ведущий градостроитель проекта | Степаненкова Е.В. |  |
|  |  | Специалист градостроитель | Куликов А.В. |  |
|  |  | Архитектор | Шебанкова Н.Е. |  |
|  |  | Архитектор | Неклюдов А.А. |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

01  Состав проекта

02  Список основных исполнителей

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

1.	Анализ использования территории поселения, возможных направлений развития и прогнозируемых ограничений использования территории Легостаевского сельсовета	7

1.1.	Природные условия и ресурсы территории	7

1.1.1.	Климат	7

1.1.2.	Гидрография	11

1.1.3.	Геологическая характеристика	13

1.1.4.	Почвы	15

1.1.5.	Минерально-сырьевые ресурсы	16

1.1.6.	Особо охраняемые природные территории	18

1.2.	Комплексная оценка территории и описание основных проблем развития территории	21

1.2.1.	Система расселения и положение территории в структуре Искитимского района	21

1.2.2.	Сложившаяся структура землепользования	23

1.2.3.	Демографическая ситуация	25

1.2.4.	Экономическая база развития территории	30

1.2.5.	Жилищный фонд	33

1.2.6.	Система культурно-бытового обслуживания населения	34

1.2.7.	Памятники археологии и культуры	35

1.2.8.	Транспортное обеспечение территории	40

1.2.9.	Инженерное обеспечение территории	45

1.3.	Перечень мероприятий  программы социально-экономического развития Искитимского района на 2011-2025 годы относительно территории Легостаевского сельсовета	50

1.4.	Перечень мероприятий  комплексной программы социально-экономического развития Легостаевского сельсовета на 2011-2025 годы	50

2.	Утвержденные документы территориального планирования Новосибирской области и развитие территории Легостаевского сельсовета	51

2.1.	Сведения о планируемых для размещения на территории Легостаевского сельсовета объектов федерального значения, объектов регионального значения	51

2.2.	Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения	51

3.	Обоснование размещения объектов местного значения Легостаевского сельсовета	52

3.1.	Демографический прогноз	52

3.2.	Развитие жилищного строительства	53

3.3.	Планировочная организация и зонирование территории	54

3.4.	Описание решения по установлению зон с особыми условиями использования территории	57

3.5.	Развитие и размещение объектов социально-культурного и культурно-бытового обслуживания местного значения	61

3.6.	Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	78

3.7.	Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	80

3.7.1.	Водоснабжение и водоотведение	80

3.7.2.	Теплоснабжение	85

3.7.3.	Газооснабжение	85

3.7.4.	Электроснабжение	86

3.7.5.	Связь	86

3.8.	Сбор и вывоз бытовых отходов	87

4.	Планируемая структура землепользования	89

5.	Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	90

6.	Технико-экономические показатели проекта	92

7.	Приложения	95

7.1.	Перечень учреждений, функционирующих на территории Легостаевского сельсовета  по состоянию на 01.10.2012г.	95

7.2.	Кары раздела «Градостроительные решения», формат А3	97

- Введение

Проект генерального плана Легостаевского сельского совета Искитимского района Новосибирской области выполнен ОАО СибНИИградостроительства согласно муниципального контракта с администрацией Легостаевского сельсовета № 126751 от 03.12.2012 г.

Проект разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года, №190-ФЗ,

- Земельным кодексом Российской Федерации,

- Водным кодексом Российской Федерации,

- Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Законом Новосибирской области от 27.04.2010г. № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Проект генерального плана Легостаевского сельского совета выполнен с учётом положений ранее разработанной градостроительной документации:  Схемой территориального планирования Новосибирской области, выполненной ЦНИИПградостроительства (Москва) и утвержденной Постановлением администрации НСО от 07.09.2009 № 339-па.

В работе использованы следующие материалы:

- Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года. Утверждена постановлением Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 г. № 474;

- Комплексная программа социально-экономического развития Искитимского района на 2011-2025 годы. Принята Решением одиннадцатой очередной сессии Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области второго созыва от 26 апреля 2011 года № 96;

- Комплексная программа социально-экономического развития Легостаевского сельсовета на 2011-2025 годы;

- План социально-экономического развития Легостаевского сельсовета на 2012 год и плановый период 2013-2014 годы;

- Паспорт муниципального образования Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области за 2010-2011 гг.;

- иные материалы, предоставленные специалистами администрации Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

Методической базой разработки проекта являются Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Минрегионразвития от 26 мая 2011 г., № 244.

Целью разработки проекта генерального плана Легостаевского сельского совета является согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Искитимского муниципального района и органов местного самоуправления поселения. Проект генерального плана устанавливает необходимые  требования и ограничения по использованию территории Легостаевского сельского совета для осуществления перспективной градостроительной деятельности.

Подготовка проекта генерального плана Легостаевского сельского совета осуществлена применительно ко всей территории поселения и содержит в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ следующие результаты работы: положение о территориальном планировании, карты планируемого размещения объектов местного значения  Легостаевского сельского совета, карту границ населённых пунктов, карту функционального зонирования территории, материалы по обоснованию проекта.

В соответствии с п.11 статьи 9 (в редакции Федерального закона от 20.03.2011) генеральный план поселения утверждается на срок не менее, чем двадцать лет.

Исходный год проекта  - 2012 год;

Первая очередь реализации проекта -  2022 год;

Расчетный срок реализации проекта – 2032 год.

В данном томе представлены Материалы по обоснованию проекта генерального плана, которые в соответствии с Градостроительном кодексом РФ,  являются необходимой частью проекта. Материалы  выполнены на основе анализа исходных данных, предоставленных администрацией Легостаевского сельского совета, а также территориальными органами государственной власти РФ по Новосибирской области, профильными департаментами и управлениями администрации Новосибирской области, хозяйствующими субъектами на территории сельсовета по специальным запросам.

Проект выполнен в виде геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой открытую компьютерную базу данных, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать её для дальнейшего территориального мониторинга, а также для практической работы профильных подразделений администрации Легостаевского сельского совета.

Проект генерального плана Легостаевского сельского совета выполнен с учетом требований Градостроительного кодекса РФ о создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ведение которой будет осуществляться органами местного самоуправления Новосибирского муниципального района.

Реализация генерального плана Легостаевского сельского совета, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусматриваемых программами, которые разрабатываются и утверждаются местной администрацией  Легостаевского сельского совета за счёт средств местного бюджета.

Кроме того, реализация положений генерального плана будет осуществляться при разработке и утверждении генеральных планов, а также документации по планировке территорий населённых пунктов в составе сельсовета.

Анализ использования территории поселения, возможных направлений развития и прогнозируемых ограничений использования территории Легостаевского сельсовета

  - Природные условия и ресурсы территории

    - Климат

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория относится к I строительно-климатической зоне, подрайон 1В.

Климат континентальный, средняя температура января -19. Средняя температура  июля +20. Средняя годовая температура воздуха + 0,2 °C.  Абсолютный максимум - +38 °C, минимум -52 °C.

Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в конце мая. Продолжительность холодного периода (<0о) - 178, тёплого (< 10о) - 243, безморозного (< 8о) - 230 дней.

Ярко выражены все сезоны года. Суровая и продолжительная зима с устойчивым снежным покровом от 20 см до 70 см в отдельные периоды с сильными ветрами и метелями. Возможны оттепели, но они кратковременны и наблюдаются не ежегодно. Снежный покров держится от 150 до 180 дней.

Переходные сезоны (весна, осень) короткие и отличаются неустойчивой погодой, возвратами холодов, заморозками.

Средняя годовая сумма осадков составляет 414 мм (от 290 до 540 мм). До 70% осадков выпадает в виде дождей, в основном ливневых с грозами. Из них 20 % приходится на май-июнь, в частности, в период с апреля по октябрь выпадает (в среднем) 330 мм осадков, в период с ноября по март - 95 мм. Преобладают юго-западные ветры. Вегетационный период от 158 до 163 дней.

Относительная влажность воздуха в зимние месяцы превышает 80%, осенью - 55-65%, в засушливый период не превышает - 30%.

В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» территория Легостаевского сельсовета относится к I строительно-климатической зоне, подрайон IВ; в соответствии со СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» к IV снеговому, III ветровому району.

Согласно карте общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97), территория сельсовета относится к 6-7-ми бальной зоне сейсмической активности по шкале MSK-64. (для средних грунтовых условий и трёх степеней сейсмической опасности – А(10%)=6, В(5%)=6, С(1%)=7 в течение 50 лет).

Климатическое районирование разработано на основе комплексного сочетания средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле. Данные климатической оценки представлены в таблицах 1.1.1-1-1.1.1-5

Таблица  1.1.1-1

Характеристика климатического района I B

| Климатические районы | Климатические подрайоны | Среднемесячная температура воздуха в январе, 0С | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Среднемесячная температура воздуха в июле, 0С | Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | IB | От -14 до -28 | 5 и более | От +12 до +21 | - |

Таблица  1.1.1-2

Климатические параметры холодного периода года

| Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С, обеспеченностью |  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С, обеспеченностью |  | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью | Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С | Средняя суточная амплитуда температуры Воздуха наиболее холодного месяца, 0С | Продолжительность суток и средняя температура воздуха, 0С, периода со средней суточной температурой воздуха |  |  |  |  |  | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее холодного месяца, % | Количество осадков за ноябрь - март, мм | Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ≤00С |  | ≤80С |  | ≤100С |  |  |  |  |  |  | ≤80С |
| 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | 0,94 |  |  | продолжительность | Средняя температура | продолжительность | Средняя температура | продолжительность | Средняя температура |  |  |  |  |  |  |
| -44 | -42 | -42 | -39 | -24 | -50 | 9,3 | 178 | -12,4 | 230 | -8,7 | 243 | -7,7 | 80 | 77 | 104 | ЮЗ | - | 3,9 |

Таблица 1.1.1-3

Климатические параметры тёплого периода года

| Барометрическое давление, гПа | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,95 | Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,98 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, 0С | Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, 0С | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее тёплого месяца, % | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | Суточный максимум осадков, мм | Преобладающее направление ветра за июнь-август | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 995 | 23 | 28 | 24,6 | 38 | 11,4 | 72 | 56 | 338 | 95 | ЮЗ | 0 |

Таблица 1.1.1-4

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XI | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -18,8 | -17,3 | -10,1 | 1,5 | 10,3 | 16,7 | 19,0 | 15,8 | 10,1 | 1,9 | -9,2 | -16,5 | -0,2 |

Рисунок 1.1.1-1 Преобладающие направления ветров

Таблица 1.1.1-5

Направления и скорость ветра

|  | Повторяемость направлений ветра (числитель), %; средняя скорость ветра по направлениям (знаменатель), м/с; повторяемость штилей, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с | св | в | юв | ю | юз | з | сз | штиль |
|  | 3 | 5 | 9 | 16 | 27 | 31 | 6 | 3 | 15 |
|  | 2,0 | 2,8 | 2,3 | 3,0 | 4,7 | 5,7 | 3,7 | 3,0 |  |
|  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с | св | в | юв | ю | юз | з | сз | штиль |
|  | 12 | 18 | 11 | 10 | 11 | 15 | 12 | 11 | 18 |
|  | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 3,5 | 2,8 | 2,5 |  |

    - Гидрография

Поверхностные водные объекты государственного водного фонда Легостаевского сельсовета представлены водотоками (реки, ручьи) и водоёмами (озера, пруды).

Речная сеть Легостаевского сельсовета относится к бассейну реки Обь. Главная водная артерия Легостаевского сельсовета - река Бердь.

Таблица   1.1.2-1

Перечень водотоков на территории сельсовета

| № п/п | Название | Протяжённость, км |  | Величина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по территории сельсовета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реки |  |  |  |  |
| 1 | Бердь | 363 | 30 | 200 |
| 2 | Ик | 75 | 17,8 | 200 |
| 3 | Ичок | 11,5 | 9,8 | 100 |
| 4 | Каменка (1*) | 10,1 | 2,3 | 100 |
| 5 | Каменка 1-я | 12 | 7,6 | 100 |
| 6 | Кинтереп | 14 | 3,4 | 100 |
| 7 | Китерня | 14,2 | 14,2 | 100 |
| 8 | Мал. Ик | 37 | 25,3 | 100 |
| 9 | Тарадановка | 15 | 0,7 | 100 |
| 10 | Бердюжиха | 5,1 | 5,1 | 50 |
| 11 | Бол. Кузиха | 3,2 | 0,8 | 50 |
| 12 | Бухариха | 1,6 | 1,6 | 50 |
| 13 | Грязнушка | 6,9 | 6,9 | 50 |
| 14 | Дикушка | 4,8 | 4,8 | 50 |
| 15 | Дурнушка | <10 | 2,4 | 50 |
| 16 | Зотиха | 3,4 | 3,4 | 50 |
| 17 | Каменка (2*) | 2,1 | 2,1 | 50 |
| 18 | Каменка (3*) | 3,9 | 3,9 | 50 |
| 19 | Каменка (4*) | 5,7 | 5,7 | 50 |
| 20 | Корюшка | 7,3 | 7,3 | 50 |
| 21 | Костылёвка | 1,9 | 1,9 | 50 |
| 22 | Крапивинка | 2,3 | 2,3 | 50 |
| 23 | Кузиха | 1,5 | 1,5 | 50 |
| 24 | Лебедёвка | 3,9 | 0,1 | 50 |
| 25 | Листвянка | 1,7 | 1,5 | 50 |
| 26 | Листвянка(2*) | <10 | 0,9 | 50 |
| 27 | Мал. Кузиха | 2,0 | 2,0 | 50 |
| 28 | Марай | 2,5 | 2,5 | 50 |
| 29 | Москалиха | <10 | 1,5 | 50 |
| 30 | Мурашиха | 6,6 | 6,6 | 50 |
| 31 | Сухая Каменка | 3,6 | 3,6 | 50 |
| 32 | Талушка | 7,5 | 7,5 | 50 |
| 33 | Тальменка | 5,5 | 5,5 | 50 |
| 34 | Татарка | <10 | 3,9 | 50 |
| 35 | Другие малые протоки | 0,8 | 0,8 | 50 |
|  | Итого: |  | 197,2 |  |
| Ручьи |  |  |  |  |
| 1 | Бол. Ключ | 2,4 | 2,4 | 50 |
| 2 | Ключевой | 2,6 | 2,5 | 50 |
| 3 | Лесной | 2,8 | 1,8 | 50 |
| 4 | Другие малые ручьи | <110 | 105,4 | 50 |
|  | Итого: |  | 1070,7 |  |
| Озера |  |  |  |  |
| 1 | Хомутиха | 0,6 | 0,6 | 50 |
| 2 | Другие малые озера | 5,9 | 5,8 | 50 |
|  | Итого: |  | 6,4 |  |
| Пруды |  |  |  |  |
| 1 | Малые пруды | 1,5 | 1,5 | 50 |
|  | Итого: |  | 1,5 |  |

    - Геологическая характеристика

В геологическом отношении территория принадлежит Алтайско-Саянской складчатой системе, ее северо-западной окраине. Принадлежность территории к северо-западной оконечности кайнозойского поднятия Салаирского кряжа в геологической структуре выражена прежде всего выклинкой толщ верхнего палеогена (олигоцен) и низов неогена (миоцен), а также сокращением здесь мощности плиценово-нижнечетвертичных отложений. Подошва олигоцен-миоценовой толщи периклинально облекает с северо-запада палеозойские породы складчатого фундамента территории.

По своей геологической и орографической позиции в позднем палеозое и мезозое-кайнозое территория относится к орогенноскладчатой области, причем находится на ортогональном пересечении двух складчатых зон Салаирской и Колывань-Томской. Простиранием структур последней контролируется ориентировка основных ослабленных зон (зон дробления) молодых разломов территории, а через них линеаментное расположение части эрозионных врезов. Неотектонически и геоморфологически территория относится к юго-западной подошве и северо-западному периклинальному окончанию поднятия Салаирского кряжа, который граничит с платформенной структурой типа материкового плато, но сам входит в систему параллельноупорядоченного орогена поздней стадии (Салаир — Кузбасс — Кузнецкий Алатау). Система сближенных субпараллельных кайнозойских разломов территории также противоречит его отнесению к платформенным структурам. Тектонически активный режим орогенного типа должен учитываться при прогнозной сейсмологической оценке территории и при интерпретации других геофизических явлений, связанных с активной тектоникой.

На территории Искитимского района выделяют три складчатые зоны: Салаирскую, Колывань-Томскую и Горловский прогиб.

Салаирская зона - это линейно-вытянутое с северо-запада на юго-восток поднятие с абсолютными высотами до 400 - 500 м. Пологие юго - западные, крутые се-веро- восточные склоны Салаирского кряжа расчленены густой и сложной сетью рек.

Колывань-Томская зона - представляет собой часть территории Приобского плато, которое долиной реки Обь разделяется на левобережную и правобережную части. Абсолютные высоты колеблются от 150 до 300 и более метров. В долинах рек высоты могут понижаться до 90— 100 м. На плато резко возрастают относительные высоты. Территория сильно расчленена долинами рек Обь, Бердь, Иня и их многочисленными притоками. Склоны долин расчленены оврагами, балками, лощинами. Долины рек имеют сложное строение: два уровня пойм, 2—4 надпойменные террасы. Водораздельные пространства представлены широкими увалами овальной формы. На увалах широко распространены блюдцеобразные понижения. Рельеф Приобского плато разнообразен. В разных его частях он отличается абсолютными и относительными высотами, густотой расчленения, развитием овражно-балочной сети.

Горловский прогиб - своеобразное геологическое образование - заполнен отложениями девона, карбона, перми, состоящими из песчаников, аргиллитов, алевролитов. Среди этих пород находятся мощные пласты каменного угля, тянущиеся узкой полосой шириной от 2 до 12 километров. Угленосные породы прогиба формировались около 250-300 миллионов лет назад в древних межгорных долинах, занятых озёрно-болотными ландшафтами.

Таким образом, район в геолого-структурном отношении представлен тектонически активным режимом орогенного типа, что и специализирует его геодинамический, разломообразующий и сейсмический характер состояний. Он локализован в условиях стыка Салаирской и Колывань-Томской складчатых зон, что определяет режим тектоно-физических напряжений, частично реализуемых образованием сложной сети разломов.

По данным сейсмического районирования территории нашей страны территория Искитимского района находится в зоне шестибалльной сейсмичности. Оценка повторяемости землетрясений силой шесть и более баллов составляет одно землетрясение за 10-100 тысяч лет в условиях естественного состояния геолого-геофизической среды (т.е. без учета техногенного давления на среду). Реальная же сотрясаемость территории находится в зависимости от качества грунтов, локальных геоморфологических и геологических обстановок. Эти обстановки вызывают эффект приращения бальности на 1-2,0 балла. В результате реальная интенсивность сотря-саемости отдельных участков территории при шестибалльном землетрясении по базовой сейсмичности, может достичь 7-8,0 баллов. Следует также учесть, что не учет взаимного влияния крупных зданий и вибронагруженных участков, а так же проявление виброрезонансов и весовых нагрузок может привести к приращению бальности вплоть до "самопроизвольного" обрушения зданий и сооружений.

Последние землетрясения зафиксированы 16 марта 1982 г. интенсивностью в 6 баллов в эпицентре г. Бердска.

Оценка инженерно-геологических условий территории района выполнена на основе базы данных ФГУ ТФИ по Сибирскому федеральному округу, включая имеющиеся геологические, гидрогеологические, геоморфологические карты, карты четвертичных отложений, экзогенных процессов и ряд других источников. В результате анализа в пределах района выявлены территории с простыми, средне сложными инженерно-геологическими и строительными условиями

Территория района расположена на террасах р. Оби. Под рыхлым чехлом лежит гранитный массив, представляющий собой саттелит крупного Обского плутона. Выходы коренных гранитных пород имеются на всей территории района. Граниты содержат высокие концентрации радиоактивных элементов. Имеются данные о том, что гранитный массив разбит сложной серией магистральных и оперяющих разломов. Есть также свидетельства о высокой геодинамической активности разлома. Это подтверждается и соотношением уровней террасовых отложений и поступлением токсичных элементов глубинного характера.

    - Почвы

Характеристика почв представлена в таблице 1.1.4-1.

Таблица 1.1.4-1

Оценка производительной способности земель

| Классы и подклассы производительной способности земель |  | Характеристика почв классов и подклассов, условий формирования и ограничений при возделывании сельскохозяйствееных культур |
| --- | --- | --- |
| II класс 2 подкласс | Хорошие земли (высокого качества | Черноземы оподзоленные среднесуглинистые среднегумусированные и среднемощные в сочетании с темносерыми лесными почвами заобской возвышенной аккумулятивно-денудационной равнины; эрозионнослабозащищенные |
| III класс 1 подкласс | Земли среднего качества | Сочетание серых и темносерых среднесуглинистых, среднемощных и среднегумусированных почв водоразделов и склонов, а также луговых по долинам рек; имеют ограничения вследствие развития эрозионных процессов при сведении леса и распашки |

    - Минерально-сырьевые ресурсы

По данным ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу» на территории Легостаевского сельсовета находятся следующие месторождения полезных ископаемых, учитываемые Государственным балансом запасов: (рисунок 1.1.3-1):

1.  Месторождение стекольного сырья «Елбашинское». Расположено 0,5 км восточнее с. Елбаши.

Запасы утверждены протоколом ТКЗ № 5/622 в 2000 году по категориям А+В+С] в количестве 1940 тыс. т, по категории Сг - 128 тыс. т. Остаток запасов по состоянию на 01.01.2012 года по категориям А+В+С г 1940 тыс. т, С2 -128 тыс. т. Месторождение относится к нераспределенному фонду недр.

2.  Месторождение кирпичного сырья «Елбашинское». Расположено 0,5-1,0 км северо-западнее с. Елбаши и 24 км юго-западнее г. Искитим.

Запасы утверждены протоколом НТС № 23 в 1992 году по категориям А+В+С i в количестве 355 тыс. м3. Остаток запасов по состоянию на 01.01.2012 года по категориям А+В+С i-35 5 тыс. м . Месторождение относится к нераспределенному фонду недр.

3. Месторождение строительных известняков «Искитимское-1». Расположено в 1,0 км юго-восточнее ж. д. станции Искитим.

Запасы утверждены протоколом ТКЗ № 7/563 в 1994 году по категориям A+B+Cj в количестве 37339 тыс. т, С2 - 41961 тыс. т, забалансовые - 23450 тыс. т. Остаток запасов по состоянию на 01.01.2012 года по категориям А+В+С i - 31060 тыс. т, С2-30394 тыс. т, забалансовые - 23450 тыс. т. Месторождение относится к распределенному фонду недр (лицензия НОВ 01648 ТЭ 07.10.2005-20.02.2025, владелец ОАО «Искитимизвесть»).

4.  Месторождение строительных известняков «Кокуйское». Расположено в 10 км восточнее ж. д. станции Искитим.

Запасы утверждены протоколом ТКЗ № 2/148 в 1961 году по категориям А+В+С] в количестве 3774 тыс. т. Остаток запасов по состоянию на 01.01.2012 г. по категориям А+В+С \ 3707 тыс. т. Месторождение относится к нераспределенному фонду недр.

5. Месторождение цементного сырья «Чернореченское».

Участок Северный расположен в 1,5 км северо-восточнее ж. д. станции Искитим.

Рисунок 1.1.5-1. Схема расположения месторождений полезных ископаемых на территории Легостаевского сельсовета

    - Особо охраняемые природные территории

По данным Департамента по охране животного мира Новосибирской области на территории Легостаевского сельсовета находится охраняемая природная территория регионального значения  - Государственный природный заказник «Легостаевский», общая площадь которого 29004 га (Рис.1.1.5-1).

В ландшафтном отношении это Присалаирская лесная зона с участками лесостепных комплексов. Здесь распространены колониальные поселения серого сурка, лося, медведя, боровой дичи, барсука, речного бобра и других промысловых видов. Наличие редких и исчезающих животных различных видов, занесенных в Красные книги РФ и Новосибирской области. Заказник образован в 2000г. Постановлением Главы администрации области от 15.11.2000г. №1024, бессрочно; устроен и паспортизирован.

Границы заказника проходят следующим образом:

Северная:  от д. Мосты вверх по правому берегу р.Чём до административной границы с Тогучинским районом и далее по ней до административной границы с Маслянинским районом.

Восточная: от стыка административных границ Тогучинского и Маслянинского районов по административной границе с Маслянинским районом до р. Ик.

Южная: по правому берегу р. Ик вниз по ее течению до Новососедовской лесной дачи, далее по ее границе на юг до проселочной дороги д. Новососедово – с.Верх-Ики, далее по краю лесного массива до слияния ручья Большой Ключ с р. Бердь и далее по правому берегу р. Бердь, вниз по течению, до с.Усть-Чём.

Западная: от с. Усть-Чём вверх по правому берегу р. Чём до д. Мосты, то есть до исходной точки.

В соответствиии  с Постановлением Главы администрации области от 15.11.2000 г. №1024 « Об образовании особо охраняемой природной территории регионального значения – государственного природного заказика «Легостаевский» Новосибирской области на территории заказника запрещается:

- охота на объекты животного мира и их использование;

- промышленное рыболовство;

- вырубка леса в водоохранных зонах (кроме рубок ухода за лесом, санитарных и лесовосстановительных рубок);

- разработка полезных ископаемых в резерватах и зонах покоя диких животных, обозначенных на месте информационными знаками;

- распашка склонов и прибрежных защитных полос;

- уничтожение лесных колков любыми видами хозяйственной деятельности;

- рубки главного пользования;

- выпас, организация летних лагерей скота и применение удобрений в прибрежных защитных полосах водоемов;

- выпас скота в местах массового размножения диких животных;

- предоставление непахотных земельных участков под застройку, а также садоводства и дачного строительства;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, устройство дамб, плотин и прудов, наносящих ущерб естественным местообитаниям диких животных;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений в водоохранных зонах;

- размещение складов ядохимикатов и горюче-смазочных материалов, складирование навоза, мусора и отходов производства в водоохранных зонах водоемов;

- мойка автотранспортных средств на берегах водоемов;

- стоянка транспортных средств в водоохранных зонах водных объектов;

- сенокошение вкруговую (от края к центру);

- сбор редких видов растений;

- заготовка сена, сбор ягод, грибов в местах, отведенных под зоны покоя диких животных, обозначенных на местности предупредительными знаками;

- разрушение выводковых нор животных, кроме видов, наносящих ущерб сельскому хозяйству и признанных вредными;

- разорение гнезд и сбор яиц (кроме ворон);

- пуск палов и выжигание растительности;

- взрывные работы;

- проезд вне дорог общего пользования на автотранспорте граждан, чье пребывание в угодьях не связано с производственной деятельностью и не являющихся землевладельцами, землепользователями и собственниками земель, на территории которых расположен заказник, и не относящихся к лицам специально уполномоченных на то государственных органов в области охраны окружающей среды;

- любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующего сохранению и воспроизводству природных комплексов и объектов.

На территории заказника допускается по согласованию с областным исполнительным органом либо специально созданным областным государственным учреждением (далее - администрация заказника):

- проведение геологоразведочных работ и разработка полезных ископаемых;

- строительство дорог, трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций;

- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей в специально отведенных местах;

- применение ядохимикатов при массовом размножении вредителей сельского и лесного хозяйства, за исключением случаев;

- отстрел и отлов диких животных при возникновении эпизоотий опасных инфекционных заболеваний;

- отстрел и отлов животных в научных целях, для сбора зоологических коллекций или в порядке регулирования их численности;

- отстрел и отлов животных в селекционных целях;

- отлов животных для расселения в другие места.

На территории заказника разрешается:

- сельскохозяйственная, лесохозяйственная и другая производственная деятельность, необходимая для жизнеобеспечения населения и ведения непрерывного производства тех землепользователей, землевладельцев, собственников земли, арендаторов и лесофондодержателей, на землях которых расположен заказник;

- размещение на участках земель в пределах прибрежных защитных полос объектов водоснабжения, рекреации, рыбного хозяйства, водозаборных и гидротехнических сооружений при наличии лицензий на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима;

- лесопользование для производственных и бытовых нужд;

- заготовка сена, сбор грибов и ягод;

- любительское и спортивное рыболовство населением, проживающим на территории заказника, в соответствии с Правилами рыболовства в Обском бассейне;

- сбор зоологических и ботанических коллекций по согласованию с администрацией заказника;

- проезд по территории заказника в целях производственной необходимости землевладельцам, землепользователям, собственникам земли, арендаторам и лесофондодержателям;

- проезд населения в целях рекреационного природопользования на участки, согласованные с администрацией заказника, по действующим дорогам общего пользования;

- проезд на всех видах транспорта, по всем дорогам сотрудникам администрации заказника и сотрудникам специально уполномоченных органов в области охраны окружающей среды для выполнения своих должностных обязанностей;

- проведение охранных, воспроизводственных, биотехнических и организационных мероприятий;

- проведение противопожарных мероприятий;

- уничтожение в течение круглого года ворон, волков, бродячих собак.

По данным Департамента природных ресурсов и охраны окружающее среды Новосибирской области на территории Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области находятся 2 памятника природы регионального значения «Бердские скалы» и «Каменистая степь у села Новососедово».  Границы и Положения о режиме особой охраны территории данных памятников природы утверждены постановлениями администрации Новосибирской области от:

- 26.06.2007 № 64-па «Об утверждении границ и Положения о режиме особой охраны территории памятник природы регионального значения «Бердские скалы» Новосибирской области»;

- 26.06.2007 № 65-па «Об утверждении границ и Положения о режиме особой охраны территории памятник природы регионального значения «Каменистая степь у села Новососедово» Новосибирской области».

Национальные парки, природные парки, дендрологические сады, ботанические сады, территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера и Сибири на территории МО Легостаевский сельсовет отсутствуют.

  - Комплексная оценка территории и описание основных проблем развития территории

    - Система расселения и положение территории в структуре Искитимского района

Легостаевский сельсовет образован в 1919 году.

Граница Легостаевского сельсовета и перечень населенных пунктов, входящих в состав поселения, установлены Законом Новосибирской области от 27.12.2002 г. № 90-ОЗ «Об утверждении границ муниципальных образований Новосибирской области» (с изменениями на 5 мая 2011 года).

Территория поселения общей площадью 378,2  кв. км расположена в юго-восточной части Новосибирской области на расстоянии 130 км от областного центра г. Новосибирска и в 65 км от районного центра г. Искитима. Протяжённость поселения с севера на юг составляет 35 км и с запада на восток – 22 км. (Рисунок 1.2.2-1).

Легостаевский сельсовет состоит из объединенных общей территорией следующих сельских населенных пунктов: с. Легостаево, д. Малиновка, д. Новососедово и д. Старососедово. Административным центром Легостаевского сельсовета является с. Легостаево.

Легостаевский сельсовет граничит с 2-я сельсоветам: Усть-Чёмским, Гусельниковским и Маслянинским районом.

Численность населения на 01.01.2012 г. составила 2231 человек. Плотность постоянного населения в целом составляет 0,06 чел/га.

Рисунок 1.2.1-1                Положение Легостаевского сельсовета в системе расселения Искитимского района

    - Сложившаяся структура землепользования

Муниципальное образование Легостаевский сельский совет входит в состав Искитимского муниципального района Новосибирской области. Площадь территории в установленных границах - 37816 га. Границы сельсовета установлены:

- законом Новосибирской области от 27 декабря 2002 года №90-ОЗ «Об утверждении границ муниципальных образований Новосибирской области»

- законом Новосибирской области от 2 июня 2004 года №200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области

По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области Легостаевский сельсовет занимает площадь 38947 га.

Распределение земель по категориям

В соответствии с Земельным кодексом РФ на территории сельсовета выделяются 7 категорий земель:

- Земли сельскохозяйственного назначения;

- Земли населённых пунктов

- Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- Земли лесного фонда;

- Земли водного фонда;

- Земли запаса;

- Земли особо охраняемых территорий и объектов

Из них на территории Легостаевского сельсовета присутствуют следующие категории:

Таблица 1.2.2-1

Распределение земель по категориям

| № п/п | категория земель |  | площадь, га |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения |  | 14187,1 |  | 36,47 |
| 2 | Земли населённых пунктов (в границах застройки населённых пунктов) | с. Легостаево | 323,1 | 649,92 | 1,7 |
|  |  | д. Малиновка | 93,52 |  |  |
|  |  | д. Новососедово | 151,4 |  |  |
|  |  | д. Старососедово | 81,9 |  |  |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иго специального назначения |  | 40,2 |  | 0,1 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий |  | 241,6 |  | 0,6 |
| 5 | Земли лесного фонда |  | 19882,9 |  | 51 |
| 6 | Земли, категория которых не установлена |  | 363,6 |  | 0,93 |
| 7 | Земли, не стоящие на кадастровом учёте |  | 3581,68 |  | 9,2 |
|  | ИТОГО: |  | 38947 |  | 100 |

по данным ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Новосибирской области, по состоянию на 10.2012 г.

Рисунок 1.2.2-1  Распределение земель по категориям

по состоянию на 11.2012 г.

    - Демографическая ситуация

Численность населения Легостаевского сельсовета составила на 01.01.2012 г. 2231 человек.

В течение 2002-2012 гг. наблюдалась скачкообразная динамика численности населения на территории муниципального образования (Рисунок 1.2.3-1).

Рисунок 1.2.3-1.  Динамика численности населения Легостаевского сельсовета

Сведения о численности населения Легостаевского сельсовета в разрезе населенных пунктов представлены в таблице 1. 69,9 % населения муниципального образования проживает в с. Легостаево. Наименьшая численность граждан зарегистрирована на начало 2012 г. в д. Старососедово – 191 человек.

Таблица 1.2.3-1.

Численность населения Легостаевского сельсовета в разрезе населенных пунктов

| Наименование поселения | Численность населения, человек |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2007 г. | 01.01.2008 г. | 01.01.2009 г. | 01.01.2010 г. | 01.01.2011 г. | 01.01.2012 г. |
| с. Легостаево | 1581 | 1569 | 1570 | 1509 | 1558 | 1560 |
| д. Малиновка | 232 | 239 | 240 | 236 | 241 | 242 |
| д. Новососедово | 231 | 227 | 236 | 222 | 236 | 238 |
| д. Старососедово | 199 | 198 | 199 | 189 | 188 | 191 |
| Итого по Легостаевскому сельсовету | 2243 | 2233 | 2245 | 2156 | 2223 | 2231 |

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию в Легостаевском сельсовете в течение периода с 2007 г. по 2011 г., представлены в Таблице 1.2.3.-2.

Таблица 1.2.3-2

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию на территории Легостаевского сельсовета

| № п/п | Наименование показателя | Годы |  |  |  |  | Среднегодовое значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | человек | доля от общей численности, % |
| 1 | Численность населения на начало года, чел. | 2243 | 2233 | 2245 | 2156 | 2223 | 2220 | 100 |
| 2 | Число родившихся, чел. | 22 | 30 | 28 | 31 | 39 | 30 | 1,4 |
| 3 | Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 9,8 | 13,4 | 12,7 | 14,2 | 17,5 | 13,5 | 0,6 |
| 4 | Число умерших, чел. | 36 | 49 | 25 | 46 | 23 | 35,8 | 1,6 |
| 5 | Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 16,1 | 21,9 | 11,4 | 21,0 | 10,3 | 16,1 | 0,7 |
| 6 | Естественный прирост/ убыль населения, чел. | -14 | -19 | 3 | -15 | 16 | -6 | -0,3 |
| 7 | Миграционный прирост/ убыль населения, чел. | 4 | 31 | -92 | 82 | -8 | 3 | 0,2 |
| 8 | Общий прирост численности населения | -10 | 12 | -89 | 67 | 8 | -2 | -0,1 |

Общий коэффициент рождаемости составил в 2011 г. 17,5 ‰, что выше среднего по Искитимскому району значения аналогичного показателя (15,0 ‰). Среднее за период с 2007 г. по 2011 г. значение коэффициента рождаемости на территории Легостаевского сельсовета составило 13,5 ‰.

Общий коэффициент смертности составил в 2011 г. 10,3 ‰, что нише среднего по Искитимскому району значения аналогичного показателя - 15,0 ‰. Среднее за период с 2007 г. по 2011 г. значение коэффициента смертности составило 16,1 ‰.

Основным источником пополнения человеческих ресурсов на территории муниципального образования является миграция. Перемещение граждан осуществляется преимущественно в границах Новосибирской области.

Общий прирост населения в течение рассматриваемого периода имел скачкообразную динамику (Рисунок 1.2.3-2).

Рисунок 1.2.3-2.  Динамика общего прироста населения Легостаевского сельсовета

Возрастная структура населения Легостаевского сельсовета представлена в таблице 3. Доля населения моложе трудоспособного возраста составила на начало 2012 г. 19,6 %. Доли населения трудоспособного и старше трудоспособного возрастов составили соответственно 57,4 % и 23,0 %.

В течение 2008-2011 гг. наблюдается снижение доли граждан моложе трудоспособного возраста.

Таблица 1.2.3-3

Динамика возрастной структуры населения Легостаевского сельсовета

| № п/п | Наименование возрастной группы | 01.01.2008 г. |  | 01.01.2009 г. |  | 01.01.2010 г. |  | 01.01.2011 г. |  | 01.01.2012 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу |
| 1 | Население моложе трудоспособного возраста, всего, в том числе: | 518 | 23,2 | 495 | 22,0 | 470 | 21,8 | 457 | 20,6 | 438 | 19,6 |
|  | дети 0-6 лет | 302 | 13,5 | 277 | 12,3 | 258 | 12,0 | 239 | 10,8 | 223 | 10,0 |
|  | дети 7-15 лет | 216 | 9,7 | 218 | 9,7 | 212 | 9,8 | 218 | 9,8 | 215 | 9,6 |
| 2 | Население трудоспособного возраста, всего, в том числе: | 1266 | 56,7 | 1270 | 56,6 | 1265 | 58,7 | 1279 | 57,5 | 1280 | 57,4 |
|  | женщины 16-54 лет | 571 | 25,6 | 567 | 25,3 | 555 | 25,7 | 563 | 25,3 | 565 | 25,3 |
|  | мужчины 16-59 лет | 695 | 31,1 | 703 | 31,3 | 710 | 32,9 | 716 | 32,2 | 715 | 32,0 |
| 3 | Население старше трудоспособного возраста, всего, в том числе: | 449 | 20,1 | 480 | 21,4 | 421 | 19,5 | 487 | 21,9 | 513 | 23,0 |
|  | Всего | 2233 | 100,0 | 2245 | 100,0 | 2156 | 100,0 | 2223 | 100,0 | 2231 | 100,0 |

Таким образом, демографическая ситуация на территории Легостаевского сельсовета характеризуется естественной убылью населения, миграционным приростом и высокой долей граждан старше трудоспособного возраста.

    - Экономическая база развития территории

Численность трудовых ресурсов Легостаевского сельсовета составила на 01.01.2012 г. 1352 человека (60,6 % от численности всего населения). Основные показатели занятости населения Легостаевского сельсовета в течение 2008-2012 гг. представлены в таблице 1.2.4-1.

Таблица 1.2.4-1

Баланс трудовых ресурсов Легостаевского сельсовета

| № п/п | Наименование группы | 01.01.2008 г. |  | 01.01.2009 г. |  | 01.01.2010 г. |  | 01.01.2011 г. |  | 01.01.2012 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность, чел. | % от численности трудовых ресурсов | Численность, чел. | % от численности трудовых ресурсов | Численность, чел. | % от численности трудовых ресурсов | Численность, чел. | % от численности трудовых ресурсов | Численность, чел. | % от численности трудовых ресурсов |
| 1 | Трудовые ресурсы, всего | 1423 | 100,0 | 1420 | 100,0 | 1377 | 100,0 | 1362 | 100,0 | 1352 | 100,0 |
|  | а) население в трудоспособном возрасте | 1388 | 97,5 | 1390 | 97,9 | 1344 | 97,6 | 1324 | 97,2 | 1321 | 97,7 |
|  | б) работающие пенсионеры (старше трудоспособного возраста) | 35 | 2,5 | 30 | 2,1 | 33 | 2,4 | 38 | 2,8 | 31 | 2,3 |
|  | в) работающие подростки моложе 16 лет | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 2 | Трудовые ресурсы, занятые в экономике поселения | 310 | 21,8 | 308 | 21,7 | 358 | 26,0 | 328 | 24,1 | 346 | 25,6 |
| 3 | Лица, выезжающие на работу за пределы поселения | 440 | 30,9 | 421 | 29,6 | 431 | 31,3 | 491 | 36,0 | 480 | 35,5 |
| 4 | Граждане трудоспособного возраста, не занятые в экономике поселения | 748 | 52,6 | 691 | 48,7 | 588 | 42,7 | 543 | 39,9 | 526 | 38,9 |
|  | а) граждане, не занятые трудовой деятельностью и учебой | 573 | 40,3 | 537 | 37,8 | 434 | 31,5 | 399 | 29,3 | 400 | 29,6 |
|  | б) учащиеся 16-ти лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | 75 | 5,3 | 59 | 4,2 | 54 | 3,9 | 50 | 3,7 | 35 | 2,6 |
|  | в) инвалиды в трудоспособном возрасте | 94 | 6,6 | 90 | 6,3 | 91 | 6,6 | 86 | 6,3 | 84 | 6,2 |
|  | г) пенсионеры в трудоспособном возрасте | 6 | 0,4 | 5 | 0,4 | 9 | 0,7 | 8 | 0,6 | 7 | 0,5 |

Доля работающих пенсионеров на начало 2012 г. составила 2,3 % от численности трудовых ресурсов. Работающие подростки моложе 16 лет отсутствуют.

В экономике поселения занято 25,6 % трудовых ресурсов, 35,5 % - выезжают на работу за пределы сельсовета ( заняты в ОАО «Новосибирская птицефабрика», ЗАО «Сибирский антрацит», на предприятиях р.п. Линёно, г. Бердска, г. Новосибирска).

В течение 2008-2011 гг. в структуре занятости населения Легостаевского сельсовета выявлены следующие тенденции:

- ежегодное снижение численности трудовых ресурсов;

- снижение доли граждан, не занятых в экономике поселения;

- снижение доли учащихся шестнадцати лет и старше, обучающихся с отрывом от производства.

Градообразующая сфера Легостаевского сельсовета представлена следующими видами экономической деятельности:

- сельское хозяйство;

- текстильное производство;

- переработка древесины и производство изделий из дерева;

- производство пищевых продуктов;

- производство электроэнергии, газа и воды;

- торговля;

- иные виды экономической деятельности.

Распределение трудовых ресурсов по видам экономической деятельности представлено в Таблице 1.2.4-2.

Таблица 1.2.4-2.

Распределение трудовых ресурсов по видам экономической деятельности

на 01.01.2012 г.

| № п/п | Виды экономической деятельности | Численность трудовых ресурсов, человек |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 15 |
| 2 | Рыболовство, рыбоводство | - |
| 3 | Добыча полезных ископаемых | - |
| 4 | Обрабатывающие производства | 179 |
| 5 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 8 |
| 6 | Строительство | - |
| 7 | Оптовая и розничная торговля; Ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 45 |
| 8 | Гостиницы и рестораны | 10 |
| 9 | Транспорт и связь | 2 |
| 10 | Финансовая деятельность | - |
| 11 | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | - |
| 12 | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | - |
| 13 | Образование | 22 |
| 14 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 35 |
| 15 | Предоставление прочих коммунальных и персональных услуг | 2 |
| 16 | Прочие виды деятельности | 28 |
|  | ВСЕГО | 318 |

Производством сельскохозяйственной продукции занимаются 8 крестьянских (фермерских) хозяйств.

ЗАО «Обской лён» входит в состав агрохолдинга ЗАО «Корпорация ХОРС» и является одним из крупнейших производителей и переработчиков льна в Сибирском регионе.

ООО «Салаир» и ООО «Легос» заняты переработкой древесины и производством изделий из дерева.

На территории Легостаевского сельсовета расположен спортивно-развлекательный комплекс «Новососедово». ООО «ТСК Новососедово» - это 6 профессионально подготовленных горнолыжных трасс различного рельефа и уровня катания. Протяженность трасс более 6 км, перепад высот до 210 м. Склоны обслуживают 3 бугельных подъемника и бэби-лифт.  На трассах смонтированы системы искусственного снегообразования. Оборудована трасса для сноутьюбинга. Работает пункт проката горнолыжного и сноубордического снаряжения. Имеется гостиница «Снеготель», эконом-жилье, баня-сауна,  кафе «Ангар», каток.

Перечень всех организаций, функционирующих на территории Легостаевского сельсовета на 01.12.2012 г., приведен в приложении настоящей записки.

    - Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда Легостаевского сельсовета на конец 2011 г. составила 43,65 тыс.м2.  Обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда - 19,6 м2 на человека.

Площадь ветхого и аварийного жилья составила на начало 2012 года 0,93 тыс. м2.

Распределение жилищного фонда по этажности представлено в таблице 1.2.5-1.

Таблица 1.2.5-1

Распределение жилищного фонда по этажности

| Этажность | Количество жилых домов, единиц | Площадь жилищного фонда, тыс. м2 | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 124 | 4,39 | 10,1 |
| 2 | 384 | 14,72 | 33,7 |
| 3 | 600 | 23,16 | 53,1 |
| 4 | 10 | 1,38 | 3,2 |
| 5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 1118 | 43,65 | 100,0 |

Более половины жилищного фонда составляют трехэтажные жилые дома.

Таблица 1.2.5-2

Распределение жилищного фонда по материалу стен

| Наименование показателей | Площадь жилищного фонда, тыс. м2 | % к итогу |
| --- | --- | --- |
| каменные, кирпичные | 3,74 | 8,5 |
| панельные | 2,02 | 4,6 |
| блочные | 10,23 | 23,4 |
| монолитные | 0,0 | 0,0 |
| смешанные | 0,58 | 1,3 |
| деревянные | 23,51 | 53,8 |
| прочие | 3,57 | 8,2 |
| Итого | 43,65 | 100,0 |

Распространены деревянные жилые дома (53,8 % жилищного фонда).

Общая площадь жилищного фонда, оборудованная водопроводом, составила на конец 2011 г. 32,0 тыс. м2 , отоплением – 43,65 тыс.м2, газом – 30,1 тыс.м2.

    - Система культурно-бытового обслуживания населения

Образование

В системе образования поселения функционирует общеобразовательная школа.

Здание школы введено в эксплуатацию в 1977 г. Вместимость МКОУ «СОШ с. Легостаево» составляет 600 мест. Фактически обучается 204 человека.

Организован подвоз учащихся из д. Малиновка, д. Новососедово и д. Старососедово в МКОУ «СОШ с. Легостаево».

Здравоохранение

Медицинское обслуживание жителей Легостаевского сельсовета осуществляют Легостаевская участковая больница и фельдшерско-акушерские пункты, расположенные в д. Малиновка и д. Новососедово.

ФАП в д. Старососедово не функционирует по причине отсутствия специалиста.

Специализированную медицинскую помощь население получает в МУЗ «Искитимская центральная городская больница».

Проектная мощность Легостаевский участковой больницы составляет 25 коек, 18 посещений в смену.

Учреждения социального обеспечения населения

Предоставление гражданам социальной помощи, социального обслуживания, иных мер государственной социальной поддержки осуществляет МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Вера» Искитимского района Новосибирской области», расположенный в г. Искитиме. От центра в поселении работает специалист по вопросам социального обслуживания малообеспеченных граждан и детей, нуждающихся в особой заботе государства, предоставлении им срочной материальной помощи, услуг надомного обслуживания, профилактики безнадзорных детей и подростков, организации оздоровления детей и содействие в реабилитации инвалидов.

Физическая культура и спорт

В поселении действуют спортивные сооружения, организованные при МКОУ «СОШ с. Легостаево».

Культура и искусство

В поселении функционирует МУП «Легостаевский центр досуга», имеющее следующие филиалы: Дом культуры с. Легостаево, Сельский клуб д. Малиновка, Сельский клуб д. Новососедово и Сельский клуб с. Старососедово.

В с. Легостаево и д. Новососедово работают библиотеки.

    - Памятники археологии и культуры

Согласно данных предоставленных ГАУ НСО «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области»  21.11.2012 г. на территории Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области ранее проводились лишь частичные археологические исследования, в результате которых выявлен объект археологического наследия -грунтовый могильник Новососедово-1. На большей же части территории сельсовета археологические исследования ранее не проводились, информации о наличии или отсутствии объектов археологического наследия нет. В целом, на территории сельсовета есть перспектива выявления ранее не учтенных объектов археологического наследия, которые могут располагаться на речных террасах, с удалением от края террас, ориентировочно, до 1-2 км. Данные территории, в случае проведения на них землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, в соответствие с действующим законодательством нуждаются в обязательном проведении историко-культурной экспертизы.

Для определения наличия или отсутствия на территории Легостаевского сельсовета археологических объектов необходимо проведение исследовательских археологических работ.

Рисунок 1.2.7-1. Схема расположения выявленного объекта культурного наследия, расположенного на территории Легостаевского сельсовета

Рис. 1.2.7-2. Граница территории

выявленного объекта культурного наследия - памятника археологии грунтового

могильника Новососедово-1, расположенного на территории Легостаевского

сельсовета Искитимского района Новосибирской области

1. Текстовое описание границы территории выявленного объекта культурного наследия - памятника археологии грунтового могильника Новососедово-1, расположенного на территории Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее - выявленный объект культурного наследия).

Граница территории выявленного объекта культурного наследия проходит по линии, закрепленной на местности 11 -ю точками.

Точка 1 имеет координаты Х= 44 665,31 У= 265 636,39 (54°38’35.22 83°58'29.95) Дирекционный угол 297° 13' 38" и расстояние до точки 2 12,78м.

Точка 2 имеет координаты Х= 44 671,16 У= 265 625,03 (54°38'35.41 83°58'29.32) Дирекционный угол 324° 06' 19" и расстояние до точки 3 11,23м.

Точка 3 имеет координаты Х= 44 680,26 У= 265 618,45 (54°38'35.70 83°58'28.96) Дирекционный угол 346° 38' 01" и расстояние до точки 4 13,72м.

Точка 4 имеет координаты Х= 44 693,60 У= 265 615,28 (54°38'36.13 83°58'28.78) Дирекционный угол 16° 09' 55" и расстояние до точки 5 24,48м.

Точка 5 имеет координаты  Х= 44 717,11 У= 265 622,09 (54°38'36.89 83°58'29.17) Дирекционный угол 355° 53' 31" и расстояние до точки 6 36,78м.

Точка 6 имеет координаты  Х= 44 753,80 У= 265 619,46 (54°38'38.08 83°58'29.03) Дирекционный угол 81° 44' 10" и расстояние до точки 7 3,13м.

Точка 7 имеет координаты  Ж= 44 754,25 У= 265 622,55 (54°38'38.09 83°58'29.20) Дирекционный угол 104° 25' 32" и расстояние до точки 8 8,59м.

Точка 8 имеет координаты  Х= 44 752,11 У= 265 630,87 (54°38'38.02 83°58'29.66) Дирекционный угол 161° 26' 16" и расстояние до точки 9 14,79м.

Точка 9 имеет координаты Х= 44 738,09 У= 265 635,58 (54°38'37.57 83°58'29.92) Дирекционный угол 160° 30' 59" и расстояние до точки 10 51,19м.

Точка 10 имеет координаты Х= 44 689,83 У= 265 652,66 (54°38'36.01 83°58'30.87) Дирекционный угол 177° 37' 44" и расстояние до точки 11 17,18м.

Точка 11 имеет координаты Х= 44 672,66 У= 265 653,37 (54°38'35.45 83°58'30.90) Дирекционный угол 246° 35' 38" и расстояние до точки 1 18,50м.

Координаты характерных (поворотных) точек границы территории выявленного объекта культурного наследия:

| Ntчk | ДирУГ (г.м.с) | Длина(м) | Система координат WGS-84 |  |  | Система координат МСКР-603 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Широта | Долгота |  | Х(м) | У(м) |
| 1 | 297 13 38 | 12,78 | 54°38'35.22 | 83°58'29.95 |  | 44665,31 | 265636,39 |
| 2 | 324 06 19 | 11,23 | 54°38'35.41 | 83°58'29.32 |  | 44671,16 | 265625,03 |
| 3 | 346 38 01 | 13,72 | 54°38'35.70 | 83°58'28.96 |  | 44680,26 | 265618,45 |
| 4 | 16 09 55 | 24,48 | 54°38'36.13 | 83°58'28.78 |  | 44693,60 | 265615,28 |
| 5 | 355 53 31 | 36,78 | 54°38'36.89 | 83°58'29.17 |  | 44717,11 | 265622,09 |
| 6 | 8144 10 | 3,13 | 54°38'38.08 | 83°58'29.03 |  | 44753,80 | 265619,46 |
| 7 | 104 25 32 | 8,59 | 54°38'38.09 | 83°58'29.20 |  | 44754,25 | 265622,55 |
| 8 | 161 26 16 | 14,79 | 54°38'38.02 | 83°58'29.66 |  | 44752,11 | 265630,87 |
| 9 | 160 30 59 | 51,19 | 54°38'37.57 | 83°58'29.92 |  | 44738,09 | 265635,58 |
| 10 | 177 37 44 | 17,18 | 54°38'36.01 | 83°58'30.87 |  | 44689,83 | 265652,66 |
| 11 | 246 35 38 | 18,50 | 54°38'35.45 | 83°58'30.90 |  | 44672,66 | 265653,37 |
| Площадь (кв.м) = |  |  |  |  | - 078,97 |  |  |  |

    - Транспортное обеспечение территории

Важными показателями, характеризующими ценность территории, являются транспортная доступность и уровень транспортного обслуживания населения. Транспортная доступность территории определяется в первую очередь доступностью областного центра.

Транспортная удаленность административного центра с. Легостаево от областного центра г. Новосибирска составляет 102,6 км. Транспортная удалённость населённых пунктов от центра сельского поселения и от районного центра представлены в Таблице 1.2.8-1

Таблица 1.2.8-1

Транспортная удалённость (Легостаевский сельсовет)

| наименование населённого пункта | удалённость от центра сельского поселения – с. Легостаево, км | удалённость от центра района – г. Искитима, км |
| --- | --- | --- |
| с. Легостаево | административный центр | 47,65 |
| д. Новососедово | 12,18 | 59,8 |
| д. Старососедово | 8,34 | 56 |
| д. Малиновка | 3 | 50,65 |

Рисунок 1.2.8-1. Автомобильные дороги Легостаевского сельсовета

Ближайшая железнодорожная станция находятся в ст. Евсино на расстоянии 38,5 км, от административного центра поселения, расстояние до аэропорта г. Новосибирска составляет 122,6 км.

Транспортное сообщение Легостаевского сельсовета представлено следующими видами:

Автомобильный транспорт

Опорная дорожная сеть поселения представлена дорогами регионального и межмуниципального значения. Состояние сети автомобильных дорог муниципального образования в целом удовлетворяет потребности участников движения. Сеть представлена дорогами IV-V технической категории с усовершенствованным и переходным покрытием.

Характеристика автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения отнесённых к государственной собственности Новосибирской области приведена в таблице 1.2.8-2. Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и составляет:

- для дорог III-IV категории - 50м;

- для дорог V категории - 25м;

Для автомобильных дорог общего пользования в границах населённого пункта в соответствии со СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»» установлены санитарные разрывы до жилой застройки:

- для дорог IV категории - 50м

Основными дорогами, осуществляющими внешние транспортные связи муниципального образования, являются дороги регионального и межмуниципального значения:

- К-28 «71 км а/д «М-52» - Легостаево – Чемское – 76 км а/д «К-16» (в гр. района» обеспечивает транзит транспорта по территории Легостаевского сельского совета, связывая с районным центром г. Искитимом;

- Н-0833 «Легостаево – Старососедово» обеспечивает связь д. Старососедово с административным центром муниципального образования;

- Н-0835 «Легостаево – Новососедово – Верх-Ики (в гр. района)» обеспечивает связь д. Новососедово с административным центром муниципального образования.

Характеристики автомобильных дорог общего пользования Легостаевского сельсовета, отнесенных к государственной собственности Новосибирской области (по состоянию на 01.01.2012г.) представлены в таблице 1.2.8-2.

Объекты транспортного обслуживания на вышеуказанных дорогах отсутствуют.

Общая протяжённость дорожной сети на территории Легостаевского сельсовета по состоянию на 2012 год составляет около 401,56 км, из них: К-28 – 11,1 км; Н-0833 – 8,34 км; Н-0835 – 11,55 км.

Плотность дорожной сети составляет 1,04 км/ км2.

Дорожная сеть сельского совета характеризуется низкой плотностью и номинальной функциональной развитостью. Транзитный характер транспортного потока проходящего через территорию Легостаевского сельсовета по а/д К-28 определяет концентрацию объектов обслуживания вдоль транспортного коридора в ущерб удаленным территориям населенных пунктов д. Новососедово и д. Старососедово. Однополярная направленность связей ориентированных на административный центр не учитывает необходимость всенаправленного развития связей системы расселения.

Железнодорожный, воздушный, водный транспорт

Отдаленность областного центра не позволяет в полной мере жителям муниципального образования пользоваться услугами железнодорожного и воздушного транспорта во внутрироссийском и международном сообщении.

Новосибирское водохранилище находится в транспортной доступности от Легостаевского сельсовета, что определяет высокую востребованность местными жителями рекреационного потенциала территории Искитимского района.

Таблица 1.2.8-2

Перечень автомобильных дорог общего пользования Легостаевского сельсовета Искитимского района, отнесенных к государственной собственности Новосибирской области (по состоянию на 01.01.2012г.)

| №№ п/п | Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование дорог | Номер(код) дороги | Начало дороги,км | Конец дороги, км | Протяженность, км | Твердое покрытие, км | В том числе по типам покрытия, км |  |  |  |  |  | Техническая категория, км |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Усовершенствованный |  |  | Переходный |  | грунтовые |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ц/б | а/б | ч/щ | Щебень, гравий | грунто щебень |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Автомобильные дороги регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50 ОП РЗ 50К-28 | 71 км а/д «М-52» - Легостаево – Чемское – 76 км а/д «К-16» (в гр. района) | К-28 | 16,285 | 63,335 | 47,050 | 47,050 | - | 10,173 | - | 4,578 | 32,299 | - | - | - | - | 47,050 | - |
| Автомобильные дороги межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 50 ОП МЗ 50Н-0833 | Легостаево - Старососедово | Н-0833 | 0,000 | 9,699 | 9,699 | 9,699 | - | - | - | - | 9,699 | - | - | - | - | - | 9,699 |
| 3 | 50 ОП МЗ 50Н-0835 | Легостаево – Новососедово – Верх-Ики (в гр. района) | Н-0835 | 0,000 | 21,800 | 21,800 | 13,560 | - | - | - | - | 13,560 | 8,240 | - | - | - | - | 13,560 |

Примечание: протяженности автомобильных дорог приведены в целом по району.

Таблица 1.2.8-3

Перечень труб и мостов расположенных на автомобильных дорогах общего пользования Легостаевского сельсовета Искитимского района, отнесенных к государственной собственности Новосибирской области (по состоянию на 01.01.2012г.)

| Наименование дорог | Трубы |  |  |  |  |  | Мосты |  |  |  |  |  | Местоположение ж/д переездов, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | в том числе |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | ж/б |  | мет. |  |  |  | ж/б |  | мет. |  |  |
|  | шт. | п.м. | шт. | п.м. | шт. | п.м. | шт. | п.м. | шт. | п.м. | шт. | п.м. |  |
| а/д регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 км а/д "М-52" - Легостаево - Чемское - 76 км а/д "К-16"(в гр. района) | 26 | 544,20 | 26 | 544,2 | 0 | 0,00 | 3 | 219,31 | 2 | 97,53 | 1 | 121,78 | нет |
| а/д межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Легостаево - Старососедово | 7 | 178,60 | 7 | 178,60 |  | 0,0 | 0 | 0,00 |  |  | 0 |  | нет |
| Легостаево - Новососедово - Верх-Ики ( в гр.района) | 8 | 157,04 | 7 | 133,09 | 1 | 23,95 | 0 | 0,00 |  |  |  |  | нет |

Пассажирское автобусное сообщение

Регулярное автобусное сообщение поселения с районным центром осуществляется двумя маршрутам:

ООО «ПАТП-1»

- № 104 «г. Искитим - с. Гусельниково» ежедневно, три раза в день (протяженность маршрута по территории МО составляет 16,8 км);

- № 107 «г. Искитим – р.п. Линево – с. Легостаево – д. Новососедово» ежедневно, три раза в день (протяженность маршрута по территории МО составляет 20,8 км)

    - Инженерное обеспечение территории

Водоснабжение

В геоморфологическом отношении рассматриваемый район расположен в пределах Томь-Колыванской складчатой зоны, представляющей собой приподнятую равнину, расчлененную долинами, оврагами и логами.

В геологическом строении территории принимают участие палеозойские отложения, представленные осадочными породами среднедевонского возраста, перекрытые сверху рыхлым чехлом, в составе которого выделяется, верхнечетвертичные покровные отложения и нижне-среднечетвертичные осадки краснодубровской свиты.

В гидрогеологическом плане район приурочен к крайней западной части Алтае-Саянской складчатой зоны, где выделяются следующие геолого-гидрогеологические подразделения:

Нижне-среднечетвертичные отложения краснодубровской свиты вместе с чехлом покрова распространены повсеместно, за исключением долин рек. Залегают они под суглинистым чехлом покровных отложений, мощность которых составляет 1-3м, и представлены преимущественно суглинками и глинами с прослоями супесей, редко с линзами и прослоями мелко-тонкозернистых песков. Общая мощность отложений изменяется в пределах 3-50м. Обводненные линзы и прослои песков встречены единичными скважинами и имеют мощность от 1 до 10 м. Пески тонко-мелкозернистые, пылеватые, глинистые.

Подземные воды, спорадически встречающиеся в отложениях краснодубровской свиты, опробованы единичными скважинами и для водоснабжения не имеют перспективы, в виду ограниченности распространения и низкой водообильности.

Водоносный горизонт верхней трещиноватой зоны палеозойских пород имеет повсеместное распространение и вскрывается скважинами на глубине 3-50м. По литологическому составу – это преимущественно глинистые сланцы, песчаники, алевриты и известняки. Вскрытая мощность этих отложений колеблется в пределах 40-100м. В верхней части породы трещиноваты или разрушены до состояния обломочного материала и содержат напорно-безнапорные подземные воды, статический уровень которых фиксируется по скважинам на глубине от 5,0 до 35м.

Водообильность палеозойских пород в целом невысокая и отличается крайней неравномерностью. Дебиты скважин при откачках составляют 0,8 – 7,0 л/с при понижении уровня воды на 28-50м, удельные дебиты 0,02-0,25 л/с.

Качество подземных вод хорошее. Воды пресные, преобладает минерализация 0,4-0,6 г/дм³, общая жесткость умеренная, чаще 4-7 ммоль/дм³, содержание суммарного железа редко превышает 0,3-0,5 мг/дм³. По типу воды преимущественно гидрокарбонатные кальциево-натриевые.

Формирование естественных ресурсов подземных вод происходит в пределах территории их распространения за счет инфильтрации атмосферных осадков и талых вод. Подземные воды палеозойских отложений широко используются для водоснабжения на всей территории распространения.

Водоснабжение потребителей в настоящее время осуществляется из подземных источников. Системы водоснабжения в населенных пунктах с одним подъемом, очистка не производится. Схема водоснабжения в населенных пунктах как кольцевая, так и тупиковая. Система водоснабжения общепоселковая, хозяйственно-питьевая.

Эксплуатация подземных источников осуществляется посредством водозаборных скважин, на сети установлены водоразборные колонки. Так же для повышения надежности работы сетей установлены водонапорные башни. Способ прокладки подземный, на глубине 3м и более.

Объемы воды потребления: 56 тыс.куб.м в год.

Таблица 1.2.9-1

Длина водопровода

| Населённый пункт | Протяжёность, м |
| --- | --- |
| д. Новососедово | 2220 |
| д. Малиновка | 3400 |
| д. Старососедово | 2610 |
| Ул. Новый поселок | 3300 |
| Ул. Центральная, Заречная (РТМ) | 1420 |
| с. Легостаево | 7800 |
| Ул. Льнозавод (не используется, в не рабочем состоянии) | 1268 |
| Всего водопровода | 22018 |

Водоотведение

В настоящее время централизованная система канализации отсутствует.

Канализование жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы. Сточные воды из выгребных ям специализированным автотранспортом вывозятся в специально отведенное место. Очистные сооружения канализации отсутствуют.

Теплоснабжение

На территории сельсовета в  с. Легостаево находятся три котельные на нужды отопления школы, больницы, ДК. Вид топлива-уголь.

Схема теплоснабжения  2-х трубная, открытая.

Вид топлива и источники тепла в застройке, не охваченной централизованным теплоснабжением дрова/уголь.

Жилой фонд населённых пунктов  отапливается автономно.

Таблица 1.2.9-2

Основные климатические показатели

| № п./п. | Климатические характеристики | Единицы измерения. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчетная для проектирования систем отопления) | °С | -39 |
| 2 | Средняя температура наиболее холодного периода (расчетная для проектирования систем вентиляции) | °С | -24 |
| 3 | Средняя температура наиболее холодного месяца (январь) | °С | -18,8 |
| 4 | Средняя температура наиболее жаркого месяца (июль) | °С | +19,0 |
| 5 | Продолжительность отопительного периода | сут. | 230 |

Нефтеснабжение

Нефтепроводы по территории сельсовета не проходят.

Газоснабжение

Газопроводная сеть на территории Легостаевского сельсовета отсутствует.

Электроснабжение

Существующий источник электроснабжения ПС Легостаевская 110/35/10 кВ (2 силовых трансформатора 1Т мощностью 10 МВА загрузка 14 % и 2Т мощностью 10 МВА загрузка 15 %.

Выключатели масляные В110-1Т, В110-2Т, ВС-110 типа ВТМ-110Б-25/1250ХЛ с пружинным приводом.

Таблица 1.2.9-3

Нагрузки отводящих линий 6, 10, 35 с указанием направления

| Л-142 | 0,414 мВт | Л-143 | 0,344мВт | Л-144 | 0,054 мВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л-146 | 0,331 мВт | Л-145 | 0,418 мВт |  |  |
| Л-141 | 0,053 мВт | Л-140 | 0,280 мВт |  |  |

Таблица 1.2.9-4

Протяженность воздушных и кабельных распределительных линий 6, 10 кВ

| Л-142 | 28,04 км | Л-143 | 24,02 км | Л-144 | 15,25 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л-146 | 20,64 км | Л-145 | 20,11 км |  |  |
| Л-141 | 11,82 км | Л-140 | 5,61 км |  |  |

Таблица 1.2.9-5

Характеристика ТП-10-0,4 кВ

| № п./п. | Диспетчерский номер ТП | Мощность, кВа | Источник питания | Местоположение | Год ввода | Тип ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 312 | 100 | Легостаево | Малиновка | 1988 | КТП |
| 2 | 369 | 250 | Легостаево | Легостаево | 1986 | КТП |
| 3 | 473 | 630 | Легостаево | Легостаево | 1989 | КТП |
| 4 | 474 | 250 | Легостаево | Легостаево | 1970 | КТП |
| 5 | 475 | 250 | Легостаево | Легостаево | 1970 | КТП |
| 6 | 476 | 250 | Легостаево | Легостаево | 1970 | КТП |
| 7 | 478 | 160 | Легостаево | Легостаево | 1998 | КТП |
| 8 | 760 | 160 | Легостаево | Легостаево | 2000 | ЗТП |
| 9 | 763 | 250 | Легостаево | Малиновка | 1971 | КТП |
| 10 | 764 | 400 | Легостаево | Легостаево | 1998 | КТП |
| 11 | 772 | 100 | Легостаево | Легостаево | 1989 | КТП |
| 12 | 773 | 100 | Легостаево | Старососедово | 1971 | КТП |
| 13 | 774 | 400 | Легостаево | Новососедово | 1990 | КТП |
| 14 | 775 | 400 | Легостаево | Новососедово | 1992 | КТП |
| 15 | 776 | 160 | Легостаево | Новососедово | 1992 | КТП |
| 16 | 790 | 250 | Легостаево | Легостаево | 1972 | КТП |
| 17 | 793 | 60 | Легостаево | Легостаево | 1969 | КТП |
| 18 | 815 | 250 | Легостаево | Легостаево | 1976 | КТП |
| 19 | 820 | 63 | Легостаево | Легостаево | 1999 | КТП |
| 20 | 883 | 160 | Легостаево | Легостаево | 1970 | КТП |
| 21 | 1017 | 250 | Легостаево | Старососедово | 1976 | КТП |
| 22 | 1093 | 160 | Легостаево | Легостаево | 1977 | КТП |
| 23 | 1156 | 100 | Легостаево | Малиновка | 1973 | КТП |
| 24 | 1483 | 160 | Легостаево | Легостаево | 2000 | КТП |
| 25 | 1742 | 60 | Легостаево | Легостаево | 1989 | КТП |
| 26 | 2025 | 60 | Легостаево | Легостаево | 1993 | КТП |
| 27 | 2029 | 250 | Легостаево | Новососедово | 1992 | КТП |
| 28 | 2064 | 100 | Легостаево | Легостаево | 1995 | КТП |
| 29 | 2072 | 160 | Легостаево | Старососедово | 2001 | КТП |
| 30 | 2073 | 100 | Легостаево | Старососедово | 2001 | КТП |
| 31 | 2100 | 200 | Легостаево | Новососедово | 2004 | КТПН |

Связь

Услуги почтовой связи оказывает Легостаевское почтовое отделение Искитимского почтамта – ОСП УФПС Новосибирской области филиала ФГУП «Почта России».

На основании договора о взаимном сотрудничестве с Новосибирским филиалом ОАО «Сибирьтелеком» Искитимский центр коммуникаций предоставляют услуги телеграфа, междугородних переговоров, принимают плату за телефон, радио и сотовую связь.

Услуги электросвязи на территории Легостаевского сельсовета оказывает ООО «Сибирьтелеком» Искитимский центр телекоммуникаций через АТС с. Легостаево. Построена распределительная сеть связи  д. Новососедово и д. Старососедово, что дает возможность значительно увеличить номерную ёмкость в данных населённых пунктах. Общая монтированная  ёмкость телефонной связи АТС Легостаево составляет 474 номера, увеличение произошло за счет окончания строительства распределительной сети на 40 абонентских линий д. Малиновка и 50 абонентских линий в д. Новососедово. Задействованная ёмкость в с. Легостаево 246  номеров,  Малиновка – 26,  Новососедово – 23,  д. Старососедово - 11. На территории МО реализован Федеральный проект  «Строительство сети связи по предоставлению универсальных услуг связи с использованием таксофонов», установлены таксофоны во всех населенных пунктах муниципального образования. В рамках Федеральной программы  «Образование» доступом в Интернет  оборудована МОУ СОШ с. Легостаево. Услуги сотовой связи на территории МО оказываются сотовыми компаниями по стандартам  Билайн, МТС, Мегафон и Теле2. В 2009 году построена вышка сотовой связи Мегафон, в 2011 – Теле2. Охват населения сотовой связью составляет 100%, однако, связь не везде устойчивая.  На территории Легостаевского сельсовета транслируются:  три телевизионные программы в с. Легостаево – ОРТ, РТР, RTV; в д. Малиновка – ОРТ; в д. Новососедово – ОРТ, РТР; в д. Старососедово – ОРТ. Для трансляции телепрограмм используются микроретрансляторы, которые установлены во всех населённых пунктах и обслуживаются  специалистами Искитимской радиорелейной станции. ФГУП «РТРС» произвело  замену оборудования системы «Экран» по проекту модернизации приёмопередающей сети в пунктах Малиновка, Старососедово и Новососедово. В результате замены аналогового оборудования на цифровое улучшилось качество приема телевизионных программ.

  - Перечень мероприятий  программы социально-экономического развития Искитимского района на 2011-2025 годы относительно территории Легостаевского сельсовета

Комплексная программа социально-экономического развития Искитимского района на 2011-2025 годы утверждена Решением одиннадцатой очередной сессии Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области второго созыва от 26 апреля 2011 года № 96. В соответствии с вышеуказанной программой на территории Легостаевского сельсовета запланирована реализация следующих мероприятий:

- проведение ремонтов объектов социальной инфраструктуры;

- проведение работ по благоустройству населенных пунктов.

  - Перечень мероприятий  комплексной программы социально-экономического развития Легостаевского сельсовета на 2011-2025 годы

В соответствии с Комплексной программой социально-экономического развития Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2011-2025 годы на территории муниципального образования запланирована реализация следующих мероприятий:

- строительство кирпичного завода;

- строительство гостиницы;

- проведение ремонтов объектов социальной инфраструктуры;

- проведение работ по благоустройству населенных пунктов;

- строительство и ремонт дорог.

Утвержденные документы территориального планирования Новосибирской области и развитие территории Легостаевского сельсовета

  - Сведения о планируемых для размещения на территории Легостаевского сельсовета объектов федерального значения, объектов регионального значения

Схема территориального планирования Новосибирской области утверждена Постановлением администрации Новосибирской области от 07.09.2009 г. № 339-па.

В соответствии со Схемой территориального планирования Новосибирской области на территории Легостаевского сельсовета размещение объектов федерального и регионального  значения не запланировано.

  - Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения

Схема территориального планирования Искитимского района находится на стадии согласования.

Обоснование размещения объектов местного значения Легостаевского сельсовета

  - Демографический прогноз

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а так же территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать рост численности населения на территории муниципального образования.

Легостаевский сельсовет расположен в зоне влияния Новосибирской агломерации, что обеспечит рост численности населения в с. Новососедово, а также в д. Малиновка. В д. Старососедово прогнозируется снижение численности граждан. В с. Легостаево ожидается стабилизация численности населения на уровне 1560 человек.

Для расчета численности населения Легостаевского сельсовета на перспективу использован метод демографического прогноза, основанный на применении математических функций, с учетом сложившихся социально-экономических условий и гипотезы демографического и экономического развития поселения.

Показатели демографического развития, используемые в расчете прогнозной численности населения, приведены в таблицах 1 и 2.

Согласно принятому в проекте сценарию развития расчетная численность населения Легостаевского сельсовета составит около 2260 человек к 2022 г., около 2300 человек - к 2032 г. Прогнозируемая численность населения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 3.1-1.

Таблица 3.1-1

Прогнозируемая численность населения Легостаевского сельсовета в

разрезе населенных пунктов

| Наименование территории | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2022 г. | 2032 г. |
| с. Легостаево | 1560 | 1560 | 1560 |
| д. Малиновка | 242 | 260 | 290 |
| д. Новососедово | 238 | 260 | 280 |
| д. Старососедово | 191 | 180 | 170 |
| Итого по Легостаевскому сельсовету | 2231 | 2260 | 2300 |

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения Легостаевского сельсовета в течение расчетного срока являлся прогноз изменения демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов РФ до 2031 г., разработанный специалистами Федеральной службы государственной статистики, а также особенности существующей возрастной структуры. Основополагающим принят средний вариант изменения демографических показателей.

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения Легостаевского сельсовета представлено в таблице 3.1-2.

Таблица 3.1-2

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения Легостаевского сельсовета

| Возрастная структура населения (на начало года) | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2022 г. | 2032 г. |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 19,6 | 18,7 | 16,4 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 57,4 | 55,1 | 55,7 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 23,0 | 26,2 | 27,9 |

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития поселения: отвод территории жилой и нежилой застройки, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

  - Развитие жилищного строительства

Реализация жилищной программы, намеченной генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства с реконструктивными мероприятиями. Новое жилищно-гражданское строительство будет осуществляться на свободных территориях, за счет реконструкции малоценного жилищного фонда.

Согласно стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, одной из главной задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильем к 2025г. до 33-35 м2 общей площади на человека.

Рекомендуемые показатели обеспеченности населения общей площадью жилого фонда следующие:

- 27 м2 на человека на начало 2022 г.;

- 35 м2 на человека на начало 2032 г.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и прогнозом изменения демографических показателей получены значения объемов строительства жилищного фонда на перспективу.

Таблица 3.2-1

Рекомендуемое изменение жилищного фонда

Легостаевского сельсовета, тыс.м2

| Наименование территории | Общая площадь жилищного фонда на начало 2022 г. | Общая площадь жилищного фонда на начало 2032 г. |
| --- | --- | --- |
| с. Легостаево | 42,1 | 54,6 |
| д. Малиновка | 7,0 | 10,2 |
| д. Новососедово | 7,0 | 9,8 |
| д. Старососедово | 4,9 | 5,9 |
| Итого по Легостаевскому сельсовету | 61,0 | 80,5 |

В течение расчетного срока жилищный фонд поселения рекомендуется увеличить до 80,5 тыс. м2, что позволить увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 19,6 м2 в настоящее время до 35 м2 общей площади на человека.

Объем нового жилищного строительства составит около 37,8 тыс. м2. Среднегодовой объем жилищного строительства составит около 1,9 тыс. м2.

Рекомендуется строительство на перспективу индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками.

  - Планировочная организация и зонирование территории

Планировочная организация территории

В основу планировочного решения положены принципы рационального использования территории поселения, создания благоприятных условий для проживания людей, необходимых условия для размещения на территории сельсовета мест приложения труда населения, достаточного обеспечения территории инженерной и транспортной и социальной инфраструктурой.

Принятый проектом вариант развития территории МО Легостаевский сельсовет предполагает:

- Упорядочивание границы муниципального образования согласно данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области. В  проекте предлагается уточнить  границы сельсовета в соответствии с занимаемой территорией. Таким образом, площадь муниципального образования составит 38947  га против установленной 37816 га;

- Развитие жилой застройки;

- Развитие производственной зоны на периферии жилой застройки;

- Развитие рекреации;

- Охрана и воспроизводство биологических ресурсов;

- Обеспечение населения полным комплексом услуг социально-бытового и коммунального обслуживания.

Функциональное зонирование территории

На территории сельского совета проектом выделены следующие функциональные зоны:

- Зона градостроительного освоения территории

- Производственная зона

- Рекреационная зона

- Зона защитных лесов

- Зона охраны и воспроизводства биологических ресурсов

- Зона сельскохозяйственного использования (хорошие земли, высокого качества)

- Зона сельскохозяйственного использования (земли среднего качества)

- Зона инженерно-транспортной инфраструктуры

- Зона специального назначения

Назначение функциональных зон:

Зона градостроительного освоения территории – это территории, расположенные в планируемых границах населённых пунктов.

Производственная зона включает в себя существующие и проектируемые производственные территории. В развитие существующей  производственной территории рядом с с. Легоставо предусмотрено упорядочивание и перспективное развитие данной территории.

Рекреационная зона находится на востоке сельсовета и вдоль реки Бердь. Предназначена для отдыха, спорта и рекреации.

Все земли лесного фонда, находящиеся в ведении Искитимского лесничества, отнесены к зоне защитных лесов и предназначены для отдыха и оздоровления населения, воспроизводства биологических ресурсов, образуя «зелёный пояс» г. Новосибирска.

Зона охраны и воспроизводства биологических ресурсов – территория государственного природного заказника «Легостаевский».

Зона сельскохозяйственного использования (хорошие земли, высокого качества) занимает южную часть территорию сельсовета. Зона расчленена зоной защитных лесов и включает в себя территории, относящиеся к землям высокого  качества. Включает территории предназначенные для ведения сельского хозяйства, производства и переработки сельскохозяйственной продукции, территории занятые крестьянскими фермерскими и личными подсобными хозяйствами. Территория предназначена для развития сельского хозяйства.

Зона сельскохозяйственного использования (земли среднего качества) расположена в центе сельсовета, также расчленена зоной защитных лесов и включает территории относящиеся к землям среднего качества.

Зона объектов инженерно-транспортной инфраструктуры предназначена для размещения сооружений инженерного обеспечения территории: газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, связи и сооружений транспортной инфраструктуры.

Зона специального назначения объединяет территории специального назначения – площадки складирования ТБО, кладбища и скотомогильника.

Таблица 3.3-1

Проектный баланс территории по функциональному назначению

| № п/п | Наименование |  | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь Легостаевского сельского совета в планируемых границах |  | 38947 | 100 |
| 1 | Зона градостроительного освоения |  | 705,15 | 1,8 |
|  | в том числе: | с. Легостаево | 378,33 | - |
|  |  | д. Малиновка | 93,5 | - |
|  |  | д. Новососедово | 151,45 | - |
|  |  | д. Старососедово | 81,87 | - |
| 2 | Производственная зона |  | 26,9 | 0,08 |
| 3 | Рекреационная зона |  | 590,4 | 1,5 |
| 4 | Зона защитных лесов |  | 5882,3 | 15,1 |
| 5 | Зона охраны и воспроизводства биологических ресурсов |  | 22288,85 | 57,2 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования (хорошие земли, высокого качества) |  | 7667,4 | 9,7 |
| 7 | Зона сельскохозяйственного использования (земли среднего качества) |  | 1775,9 | 4,6 |
| 8 | Зона инженерно-транспортной инфраструктуры |  | 0,5 | <0,01 |
| 9 | Зона специального назначения |  | 9,6 | 0,02 |

  - Описание решения по установлению зон с особыми условиями использования территории

На территории сельсовета установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории: санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов, придорожные полосы автомобильных дорог, охранные и санитарно-защитные зоны сетей электроснабжения и газоснабжения, охранные зоны источников водоснабжения, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной и  транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт

Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и составляет:

- для дорог III-IV категории - 50м;

- для дороги V категории – 25 м.

Электрические сети, линии связи, газопровод

Охранные зоны для линий электроснабжения составляют:

ВЛ 110 кВт – 20 м, ВЛ 35 кВт – 15 м, ВЛ 10 кВт – 10 м в обе стороны.

Охранные зоны линий и сооружений связи  устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а так же сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утверждённых постановлением правительства РФ от 09.06.95 №578 и составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3м).

Охранные зоны газопровода составляют 10 м в обе стороны.

Водоохранные зоны, охранные зоны источников водоснабжения

К объектам, для которых устанавливаются охранные зоны относятся:

- реки и водоёмы

Таблица 3.4.-1

Перечень водотоков на территории сельсовета

| № п/п | Название | Протяжённость, км |  | Величина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по территории сельсовета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реки |  |  |  |  |
| 1 | Бердь | 363 | 30 | 200 |
| 2 | Ик | 75 | 17,8 | 200 |
| 3 | Ичок | 11,5 | 9,8 | 100 |
| 4 | Каменка (1*) | 10,1 | 2,3 | 100 |
| 5 | Каменка 1-я | 12 | 7,6 | 100 |
| 6 | Кинтереп | 14 | 3,4 | 100 |
| 7 | Китерня | 14,2 | 14,2 | 100 |
| 8 | Мал. Ик | 37 | 25,3 | 100 |
| 9 | Тарадановка | 15 | 0,7 | 100 |
| 10 | Бердюжиха | 5,1 | 5,1 | 50 |
| 11 | Бол. Кузиха | 3,2 | 0,8 | 50 |
| 12 | Бухариха | 1,6 | 1,6 | 50 |
| 13 | Грязнушка | 6,9 | 6,9 | 50 |
| 14 | Дикушка | 4,8 | 4,8 | 50 |
| 15 | Дурнушка | <10 | 2,4 | 50 |
| 16 | Зотиха | 3,4 | 3,4 | 50 |
| 17 | Каменка (2*) | 2,1 | 2,1 | 50 |
| 18 | Каменка (3*) | 3,9 | 3,9 | 50 |
| 19 | Каменка (4*) | 5,7 | 5,7 | 50 |
| 20 | Корюшка | 7,3 | 7,3 | 50 |
| 21 | Костылёвка | 1,9 | 1,9 | 50 |
| 22 | Крапивинка | 2,3 | 2,3 | 50 |
| 23 | Кузиха | 1,5 | 1,5 | 50 |
| 24 | Лебедёвка | 3,9 | 0,1 | 50 |
| 25 | Листвянка | 1,7 | 1,5 | 50 |
| 26 | Листвянка(2*) | <10 | 0,9 | 50 |
| 27 | Мал. Кузиха | 2,0 | 2,0 | 50 |
| 28 | Марай | 2,5 | 2,5 | 50 |
| 29 | Москалиха | <10 | 1,5 | 50 |
| 30 | Мурашиха | 6,6 | 6,6 | 50 |
| 31 | Сухая Каменка | 3,6 | 3,6 | 50 |
| 32 | Талушка | 7,5 | 7,5 | 50 |
| 33 | Тальменка | 5,5 | 5,5 | 50 |
| 34 | Татарка | <10 | 3,9 | 50 |
| 35 | Другие малые протоки | 0,8 | 0,8 | 50 |
|  | Итого: |  | 197,2 |  |
| Ручьи |  |  |  |  |
| 1 | Бол. Ключ | 2,4 | 2,4 | 50 |
| 2 | Ключевой | 2,6 | 2,5 | 50 |
| 3 | Лесной | 2,8 | 1,8 | 50 |
| 4 | Другие малые ручьи | <110 | 105,4 | 50 |
|  | Итого: |  | 1070,7 |  |
| Озера |  |  |  |  |
| 1 | Хомутиха | 0,6 | 0,6 | 50 |
| 2 | Другие малые озера | 5,9 | 5,8 | 50 |
|  | Итого: |  | 6,4 |  |
| Пруды |  |  |  |  |
| 1 | Малые пруды | 1,5 | 1,5 | 50 |
|  | Итого: |  | 1,5 |  |

- скважины питьевого водоснабжения (30 м – 50 м – первый пояс санитарной охраны),

- водонапорные башни ( 30 м).

Режимы содержания водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их величина установлены Водным кодексом РФ. Площадь территории водоохранных зон рек и водоёмов составляет 4766 га.

Зоны охраны объектов историко-культурного и

археологического наследия

Согласно данных, предоставленных ГАУ НСО «Научно производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области», на территории Легостаевского сельсовета выявленных памятников историко-культурного наследия нет, выявленный объект археологического наследия - грунтовый могильник Новососедово-1.

В целях обеспечения сохранности данных объектов в их исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки, зона сохраняемого природного ландшафта. Необходимый состав этих зон определяется проектом зон охраны объектов культурного наследия. На данный момент проекты охранных зон для объектов культурного наследия, расположенных на территории Тальменского сельсовета, не разработаны.

Материальные объекты культурного наследия, представленные памятниками археологии испытывают воздействие многочисленных факторов риска естественного (подтопление паводковыми водами, сильные ветры, ураганы, засухи и повышенная пожароопасность, другие стихийные бедствия) и антропогенного (загрязнение воздушного бассейна, загрязнение территории памятников промышленными и бытовыми отходами, транспортная вибрация, подтопление грунтовыми и техногенными водами, подмыв и разрушение берегов, оползни) происхождения, действующих порознь или в различных сочетаниях.

Основными мероприятиями по сохранению объектов культурного наследия являются:

- заключение охранных обязательств на объекты культурного наследия;

- разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия;

- проведение археологических разведок разрушающихся памятников;

- организация охранно-спасательных археологических работ;

- организация системы мониторинга объектов культурного наследия.

Проектирование и проведение работ по сохранению памятников и их территорий в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия осуществляются по согласованию с областными органом охраны объектов культурного наследия.

Зоны негативного воздействия объектов капитального строительства

Площадь территории санитарно-защитных зон составит около 654 га. (Данные о размере санитарно-защитных зон приняты согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Перечень предприятий и учреждений Легостаевского сельсовета по классу санитарной опасности представлены в Таблице 3.4.-2.

Таблица 3.4-2

Классификация предприятий и учреждений Легостаевского сельсовета

по классу санитарной опасности

| № п/п | Наименование | Величина СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
|  | I класс санитарной опасности |  |
| 1 | Скотомогильник | 1000 |
|  | II класс санитарной опасности |  |
| 2 | Площадка складирования ТБО | 500 |
| 3 | ЗАО «Обской лён» (запад с. Легостаево) | 500 |
|  | III класс санитарной опасности |  |
| 4 | Проектная ферма КРС (юго-восток с. Легостаево) | 300 |
| 5 | Кирпичный завод | 300 |
|  | IV класс санитарной опасности |  |
| 6 | ОАО «Бердский лесхоз» «Легостаевский лесозаготовочный участок» (с. Легостаево) | 100 |
| 7 | РТМ (с. Легостаево) | 100 |
| 8 | Пилорама (с. Легостаево) | 100 |
| 9 | Переработка древесины и производство изделий из дерева (ООО «Легос», ООО «Салаир»), с. Легостаево | 100 |
|  | V класс санитарной опасности |  |
| 10 | АЗС | 50 |
| 11 | СТО | 50 |
| 12 | Сельские кладбища | 50 |

  - Развитие и размещение объектов социально-культурного и культурно-бытового обслуживания местного значения

Анализ современного уровня обслуживания населения показал, что социальная инфраструктура Легостаевского сельсовета по ряду показателей не соответствует нормативным требованиям и возрастной структуре населения. Фактическое состояние ряда объектов не соответствует современным требованиям.

Предложения генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом масштабов развития поселения на долгосрочную перспективу.

С. Легостаево выполняет функцию межселенного центра, где концентрируются учреждения, которые кроме собственного населения обслуживают группы тяготеющих поселений.

Расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания на проектное население произведен на основании следующих документов:

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Социальных нормативы и нормы (в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р, от 13.07.2007 №  923-р);

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

- ВНТП 311-98 «Объекты почтовой связи».

Расчет учреждений социального и культурно-бытового обслуживания населения Легостаевского сельсовета представлен в таблицах 3.5-1÷6.

Таблица 3.5-1

Расчет учреждений образования

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства |  | Расчетный срок |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Уровень обеспеченности детей дошкольного возраста - 85 %, место | с. Легостаево | 72 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | Рекомендуется организация групп дошкольного образования в здании школы |
|  |  |  | д. Малиновка | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется организация детских садов семейного типа |
|  |  |  | д. Новососедово | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется организация детских садов семейного типа |
|  |  |  | д. Старососедово | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется организация детских садов семейного типа |

Продолжение таблицы 3.5-1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Общеобразовательные школы | Необходимый уровень обеспеченности неполным средним образованием 100%, средним – до 75% , место | с. Легостаево | 171 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | Рекомендуется сохранение здания МКОУ «СОШ С. Легостаево» |
|  |  |  | д. Малиновка | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется организация подвоза учащихся в СОШ с. Легостаево |
|  |  |  | д. Новососедово | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется организация подвоза учащихся в СОШ с. Легостаево |
|  |  |  | д. Старососедово | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется организация подвоза учащихся в СОШ с. Легостаево |

Окончание таблицы 3.5-1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Внешкольные учреждения | 10 % общего числа школьников, место | с. Легостаево | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется организация дополнительного образования детей в школе и учреждении культуры |
|  |  |  | д. Малиновка | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется организация дополнительного образования детей в с. Легостаево |
|  |  |  | д. Новососедово | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется организация дополнительного образования детей в с. Легостаево |
|  |  |  | д. Старососедово | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется организация дополнительного образования детей в с. Легостаево |

Таблица 3.5-2

Расчет учреждений здравоохранения, социального обеспечения, спортивных и физкультурно-оздоровительных

сооружений

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства |  |  | Расчетный срок |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Больничные учреждения | 134,7 коек на 10 тыс. жителей, койка | с. Легостаево | 21 | 25 | 25 |  | 0 | 25 | 0 | Рекомендуется сохранение участковой больницы |
|  |  |  | д. Малиновка | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в Легостаевской участковой больнице |
|  |  |  | д. Новососедово | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в Легостаевской участковой больнице |
|  |  |  | д. Старососедово | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в Легостаевской участковой больнице |

Продолжение таблицы 3.5-2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 181,5 посещений в смену на 10 тыс. жителей, посещение в смену | с. Легостаево | 28 | 18 | 18 | 12 | 18 | 12 | Рекомендуется увеличение мощности участковой больницы до 40 посещений в смену |
|  |  |  | д. Малиновка | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется сохранение существующего ФАП и обслуживание населения в Легостаевский участковой больнице |
|  |  |  | д. Новососедово | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется сохранение существующего ФАП и обслуживание населения в Легостаевский участковой больнице |
|  |  |  | д. Старососедово | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется возобновление деятельности ФАП и обслуживание населения в Легостаевский участковой больнице |

Продолжение таблицы 3.5-2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, платные пансионаты | 28 мест на 1 тыс. человек (с 60 лет), место | с. Легостаево | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения за пределами Легостаевского сельсовета |
|  |  |  | д. Малиновка | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения за пределами Легостаевского сельсовета |
|  |  |  | д. Новососедово | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения за пределами Легостаевского сельсовета |
|  |  |  | д. Старососедово | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения за пределами Легостаевского сельсовета |
| 4 | Социальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | 60 мест на 1 тыс. человек (с 60 лет), место | с. Легостаево | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | Рекомендуется строительство социальных жилых домов и групп квартир на 30 мест |
|  |  |  | д. Малиновка | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением социальных жилых домов и групп квартир в с. Легостаево |
|  |  |  | д. Новососедово | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением социальных жилых домов и групп квартир в с. Легостаево |
|  |  |  | д. Старососедово | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением социальных жилых домов и групп квартир в с. Легостаево |

Окончание таблицы 3.5-2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 70-80 м2 общей площади на 1 тыс. человек, м2 | с. Легостаево | 125 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | Рекомендуется организация помещений для физкультурно-оздоровительных занятий |
|  |  |  | д. Малиновка | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением физкультурно-спортивных сооружений в с. Легостаево |
|  |  |  | д. Новососедово | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением физкультурно-спортивных сооружений в с. Легостаево |
|  |  |  | д. Старососедово | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением физкультурно-спортивных сооружений в с. Легостаево |
| 6 | Спортивные залы общего пользования | 60-80 м2 площади пола на 1 тыс. человек, м2 | с. Легостаево | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением школьного спортивного зала |
|  |  |  | д. Малиновка | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением физкультурно-спортивных сооружений в с. Легостаево |
|  |  |  | д. Новососедово | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением физкультурно-спортивных сооружений в с. Легостаево |
|  |  |  | д. Старососедово | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется использование населением физкультурно-спортивных сооружений в с. Легостаево |

Таблица 3.5-3

Расчет учреждений культуры и искусства

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства |  | Расчетный срок |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Дома культуры, клубы | 500-300 посетительских мест на 1 тыс. человек для поселений с численностью населения от 0,2 тыс. до 1 тыс. жителей; 300-230 посетительских мест на 1 тыс. человек для поселений с численностью населения от 1 тыс. до 2 тыс. жителей | с. Легостаево | 405 | 434 | 434 | 0 | 434 | 0 | Рекомендуется сохранение существующего дома культуры |  |  |
|  |  |  | д. Малиновка | 140 | 80 | 80 | 60 | 80 | 60 | Рекомендуется реконструкция здания существующего клуба с увеличением проектной мощности до 140 мест |  |  |
|  |  |  | д. Новососедово | 130 | 100 | 100 | 30 | 100 | 30 | Рекомендуется реконструкция здания существующего клуба с увеличением проектной мощности до 130 мест |  |
|  |  |  | д. Старососедово | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | Рекомендуется сохранение существующего клуба |  |

Окончание таблицы 3.5-3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Массовые библиотеки | 6-7,5 тыс. единиц хранения / 5-6 читательских мест на 1 тыс. человек для поселений с численностью населения от 1 до 2 тыс. человек | с. Легостаево | 13,1 / 11 | 16,7 / 10 | 16,7 / 10 | 0 / 0 | 16,7 / 10 | 0 / 0 | Рекомендуется сохранение существующей библиотеки |
|  |  |  | д. Малиновка | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Рекомендуется организация внестационарного отдела обслуживания общедоступной библиотеки |
|  |  |  | д. Новососедово | 0 / 0 | 7,3 / 2 | 7,3 / 2 | 0 / 0 | 7,3 / 2 | 0 / 0 | Рекомендуется сохранение существующей библиотеки |
|  |  |  | д. Старососедово | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Рекомендуется организация внестационарного отдела обслуживания общедоступной библиотеки |

Таблица 3.5-4

Расчет предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства |  |  | Расчетный срок |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | 300 м2 торговой площади на 1 тыс. человек, м2 | с. Легостаево | 468 | 130 | 130 |  | 340 |  | 130 | 340 | Рекомендуется сохранение существующих и строительство новых предприятий торговли |
|  |  |  | д. Малиновка | 87 | 40 | 40 |  | 40 |  | 40 | 50 | Рекомендуется сохранение существующих и строительство новых предприятий торговли |
|  |  |  | д. Новососедово | 84 | 40 | 40 |  | 40 |  | 40 | 50 | Рекомендуется сохранение существующего и строительство новых предприятий торговли |
|  |  |  | д. Старососедово | 51 | 40 | 40 |  | 10 |  | 40 | 10 | Рекомендуется сохранение существующих и строительство новых предприятий торговли |

Продолжение таблицы 3.5-4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Предприятия общественного питания | 40 мест на 1 тыс. человек, место | с. Легостаево | 62 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | Рекомендуется строительство предприятия общественного питания на 70 посадочных мест |
|  |  |  | д. Малиновка | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения за пределами населенного пункта |
|  |  |  | д. Новососедово | 11 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | Рекомендуется сохранение существующего предприятия общественного питания |
|  |  |  | д. Старососедово | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения за пределами населенного пункта |

Окончание таблицы 3.5-4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания | 7 рабочих мест на 1 тыс. человек, рабочее место | с. Легостаево | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | Рекомендуется организация 11 рабочих мест для бытового обслуживания населения |
|  |  |  | д. Малиновка | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Рекомендуется организация 2 рабочих мест для бытового обслуживания населения |
|  |  |  | д. Новососедово | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Рекомендуется организация 2 рабочих мест для бытового обслуживания населения |
|  |  |  | д. Старососедово | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Рекомендуется организация 1 рабочего места для бытового обслуживания населения |

Таблица 3.5-5

Расчет кредитно-финансовых учреждений и предприятий связи

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства |  |  | Расчетный срок |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Отделение связи | 1 объект на 6,2 тыс. жителей, объект | с. Легостаево | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Рекомендуется сохранение существующего отделения связи |
|  |  |  | д. Малиновка | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Легостаево |
|  |  |  | д. Новососедово | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Легостаево |
|  |  |  | д. Старососедово | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в с. Легостаево |

Окончание таблицы 3.5-5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Отделения и филиалы сберегательного банка (сберкассы) | 1 операц. место (окно) на 1-2 тыс. человек, операционная касса | с. Легостаево | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Рекомендуется организация отделения сберегательного банка на 2 операционные кассы |
|  |  |  | д. Малиновка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в отделении сбербанка в с. Легостаево |
|  |  |  | д. Новососедово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в отделении сбербанка в с. Легостаево |
|  |  |  | д. Старососедово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения в отделении сбербанка в с. Легостаево |

Таблица 3.5-6

Расчет учреждений жилищно-коммунального хозяйства

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Наименование населенного пункта | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства |  | Расчетный срок |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Гостиницы | 6 мест на 1 тыс. человек, место | с. Легостаево | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения за пределами Легостаевского сельсовета |
|  |  |  | д. Малиновка | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения за пределами Легостаевского сельсовета |
|  |  |  | д. Новососедово | 2 | 28 | 28 | 60 |  | 28 | 60 | Рекомендуется сохранение существующей гостиницы и строительство новых гостиниц |
|  |  |  | д. Старососедово | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения за пределами Легостаевского сельсовета |

Окончание таблицы3.5-6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Пожарное депо | В соответствии с НПБ 101-95, машина | с. Легостаево | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Рекомендуется увеличение мощности пожарного депо до 2 машин |
|  |  |  | д. Малиновка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения пожарным депо в с. Легостаево |
|  |  |  | д. Новососедово | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Рекомендуется организация пожарного поста на 1 автомобиль |
|  |  |  | д. Старососедово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рекомендуется обслуживание населения пожарным депо в с. Легостаево |

  - Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Дорожная сеть

Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Преображенского сельсовета позволит создать устойчивый транспортный каркас, который будет соответствовать задачам экономического развития района и обеспечит населению нормативный уровень удобств.

Наиболее интенсивные потоки грузового и пассажирского транспорта по территории Легостаевского сельсовета сосредоточены на основном направлении, образованном трассой К-28 «71 км а/д "М-52" - Легостаево - Чемское - 76 км а/д "К-16"(в гр. района)», которая соединяет с. Легостаево с населенными пунктами Евсинского, Гусельниковского и Усть-Чемского сельсоветов с выходом на трассу федерального значения Р-256 «Чуйский тракт» (М-52). По территории Легостаевского сельсовета трасса К-28 проходит через с. Легостаево.

Дороги местного значения, дополняя основную дорожную сеть, обеспечивают, как правило, внутренние транспортные связи.

Проектом предлагается в целях улучшения внутренних связей между муниципальными образованиями, организовать два новых транспортных коридора: в продолжение, а/д Н-0833 проходящей через д. Старососедово в направлении с. Березово, а также, а/д Н-0835 через д. Новососедово с выходом в районе д. Верхние-Ики. Образованные таким образом новые транспортные связи объединяют в единую структуру, автомобильные дороги  регионального значения К-28 и К-21. Появление новых маршрутов между районами Новосибирской области обеспечит более высокую интенсивность интеграционных процессов.

Необходимо дальнейшее развитие сети внутрихозяйственных дорог для обслуживания сельхозугодий, подъездов к различным объектам капитального строительства, связи между опорной дорожной сетью.

Трассировка дорог должна учитывать сложившуюся структуру землепользования, и специфику хозяйственной деятельности, проходить по границам участков собственников на землях общего пользования (если дороги в муниципальной собственности). Дороги могут быть также и в собственности хозяйств (обслуживают собственные объекты и угодья) – в этом случае они могут проходить непосредственно через участок собственника. Густота дорожной сети зависит от членения территории на участки собственников.

Проектом предусматривается развитие придорожного сервиса на трассе К-28. В районе с. Легостаево предусмотрено: сохранение и модернизация автозаправочной станции (АЗС) и создание станции технического обслуживания (СТО) на 2 поста – полного комплекса обслуживания потока автомобилистов.

Автомобильный транспорт

На территории Легостаевского сельсовета на расчётный срок предполагается проживание 2300 человек. На расчётный срок численность парка автомобилей (без учёта специальной техники) может составить порядка 920 единиц.

Проектом предусмотрено сохранение и дальнейшее развитие маршрутной сети, повышение регулярности автобусного сообщения, как межмуниципального сообщения, так и внутреннего.

Основной объём пассажирских перевозок на расчётный срок по-прежнему будет осуществляться автотранспортными предприятиями г. Искитима, проектом выделены автодороги по которым предусмотрено движение маршрутного транспорта (автобуса) межмуниципального сообщения.

Маршруты внутриобластного и межрегионального сообщения будут проходить по проектируемым автодорогам федерального значения транзитом через территории сельсовета без остановок.

Хранение личных автомобилей предполагается на территории приусадебных участков. Для посетителей учреждений социально-культурного и бытового обслуживания предусмотрены открытые парковочные площадки.

Площадь открытых парковок на территории жилой (усадебной) застройки должна обеспечивать размещение 5% расчётного парка автомобилей. Расчёты необходимых парковочных площадей, вместимости гаражей будут произведены при разработке генеральных планов отдельных населённых пунктов.

Расчётное количество объектов сервиса приведено в таблице 3.6-1 без учёта межмуниципальных транспортных потоков следующих транзитом через территорию муниципального образования.

Таблица 3.6.-1

Характеристика объектов обслуживания транспортных средств

| Номер п/п | Название населённого пункта | АЗС (при норм 1 колонка на 1200 авт.), колонок | СТО (при норм 1 пост на 200 авт.) , постов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Легостаево | 1 | 2 |
| 2 | д. Новососедово | - | 2 |
| 3 | д. Старососедово | - | 2 |

  - Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

    - Водоснабжение и водоотведение

Проектом принято на расчетный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды на территории сельсовета.

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положения о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

При несоответствии добываемой воды требования  СанПиН 2.1.4.1074-01 необходимо строительство водопроводных очистных сооружений.

Окончательное решение о выборе оборудования для водозабора, технологическая схема обработки воды и набор сооружений для станций водоподготовки должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Вокруг каждого источника хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются зоны санитарной охраны I, II, III поясов, согласно СНиП 2.04.02-84* [п. 10].

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», [таблица №1] .

Большая часть водопроводных сетей (18 км. из 22-х) полностью выработали свой ресурс, требуется полная замена водопровода во всех населенных пунктах, кроме д. Малиновка.

Для водоснабжения предлагается:

-расширение централизованной сети;

-проведение работ по реконструкции сетей и сооружений водопровода;

-установка фильтров;

-установка приборов учета на скважинах и у потребителей.

-организация водоочистки в селе Легостаево.

Расчет водопотребления

Централизованная система водоснабжения населённых пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормах учтены расходы воды на человека, хозяйственно-питьевые  нужды населения на семью, уборку придомовых территорий, полив зелёных насаждений, нерациональный расход.

Таблица 3.7.1-1

Водопотребление объектами дошкольных образовательных учреждений (ДОУ)

| Наименование населённых пунктов | 1-я очередь |  | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мощность, мест | расход, куб.м./сут | мощность, мест | расход, куб.м./сут |
| с. Легостаево | 70 | 7,35 | 70 | 7,35 |
| Всего по сельсовету | 70 | 7,35 | 70 | 7,35 |

Таблица 3.7.1-2

Водопотребление объектами общеобразовательных школ

| Наименование населённых пунктов | 1-я очередь |  | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мощность, мест | расход, куб.м./сут | мощность, мест | расход, куб.м./сут |
| с. Легостаево | 600 | 6,9 | 260 | 2,99 |
| Всего по сельсовету | 600 | 6,9 | 260 | 2,99 |

Таблица 3.7.1-3

Водопотребление объектами учреждений здравоохранения, социального обеспечения

| Наименование населённых пунктов | 1-я очередь |  | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мощность | расход, куб.м./сут | мощность | расход, куб.м./сут |
| с. Легостаево | 85 | 13,1 | 95 | 15,1 |
| Всего по сельсовету | 85 | 13,1 | 95 | 15,1 |

Таблица 3.7.1-4

Водопотребление объектами учреждений культуры и искусства

| Наименование населённых пунктов | 1-я очередь |  | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мощность, мест | расход, куб.м./сут | мощность, мест | расход, куб.м./сут |
| с. Легостаево | 434 | 4,34 | 434 | 4,34 |
| д. Малиновка | 140 | 1,4 | 140 | 1,4 |
| д. Новососедово | 130 | 1,3 | 130 | 1,3 |
| д. Старососедово | 60 | 0,6 | 60 | 0,6 |
| Всего по сельсовету | 764 | 7,64 | 764 | 7,64 |

Таблица 3.7.1-5

Водопотребление объектами учреждений спортивных

и физкультурно-оздоровительных  сооружений

| Наименование населённых пунктов | 1-я очередь |  | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мощность, мест | расход, куб.м./сут | мощность, мест | расход, куб.м./сут |
| с. Легостаево | 190 | 2,4 | 190 | 2,4 |
| Всего по сельсовету | 190 | 2,4 | 190 | 2,4 |

Таблица 3.7.1-6

Водопотребление объектами предприятий торговли

| Наименование населённых пунктов | 1-я очередь |  | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 кв.м торгового зала | расход, куб.м./сут | 20 кв.м торгового зала | расход, куб.м./сут |
| с. Легостаево | 470 | 5,875 | 470 | 5,875 |
| д. Малиновка | 80 | 1,0 | 90 | 1,125 |
| д. Новососедово | 80 | 1,0 | 90 | 1,125 |
| д. Старососедово | 50 | 0,625 | 50 | 0,625 |
| Всего по сельсовету | 680 | 8,5 | 700 | 8,75 |

Таблица 3.7.1-7

Водопотребление объектами предприятий общественного питания

| Наименование населённых пунктов | 1-я очередь |  | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мощность, мест | расход, куб.м./сут | мощность, мест | расход, куб.м./сут |
| с. Легостаево | 70 | 12,6 | 70 | 12,6 |
| д. Новососедово | 40 | 7,2 | 40 | 7,2 |
| Всего по сельсовету | 110 | 19,8 | 110 | 19,8 |

Таблица 3.7.1-8

Водопотребление объектами предприятий  бытового обслуживания

| Наименование населённых пунктов | 1-я очередь |  | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 рабочее место | расход, куб.м./сут | 1 рабочее место | расход, куб.м./сут |
| с. Легостаево | 11 | 0,176 | 11 | 0,176 |
| д. Малиновка | 2 | 0,032 | 2 | 0,032 |
| д. Новососедово | 2 | 0,032 | 2 | 0,032 |
| д. Старососедово | 1 | 0,016 | 1 | 0,016 |
| Всего по сельсовету | 16 | 0,256 | 16 | 0,256 |

Таблица 3.7.1-9

Водопотребление объектами учреждений жилищно-коммунального хозяйства

| Наименование населённых пунктов | 1-я очередь |  | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 рабочее место | расход, куб.м./сут | 1 рабочее место | расход, куб.м./сут |
| д. Новососедово | 88 | 22,0 | 88 | 22,0 |
| Всего по сельсовету | 88 | 22,0 | 88 | 22,0 |

Таблица 3.7.1-10

Суммарное водопотребление

| Наименование населённых пунктов | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, куб. м/сут |  | Социально-культурные нужды, расход воды, куб. м/сут |  | Всего, расход воды, куб. м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок |
| с. Легостаево | 359,60 | 516,67 | 74,74 | 72,831 | 434,34 | 589,501 |
| д. Малиновка | 33,70 | 66,82 | 2,432 | 2,557 | 36,132 | 69,377 |
| д. Новососедово | 33,70 | 64,51 | 9,532 | 9,657 | 43,232 | 74,167 |
| д. Старососедово | 23,33 | 39,17 | 1,241 | 1,241 | 24,571 | 40,411 |
| Всего по сельсовету | 450,33 | 687,17 | 87,945 | 86,286 | 538,275 | 773,456 |

Водоотведение

Отвод стоков от объектов соцкультбыта населённых пунктов предлагается осуществлять в локальные очистные установки. Стоки от жилой застройки населённых пунктов предлагается собирать в герметичные выгреба, с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом на площадку складирования ТБО на территории муниципального образования.

Локальные очистные установки можно использовать на ряд жилых домов и отдельно на все постройки социально-культурно-бытовых зданий.

Технологическое оборудование и место расположения очистных сооружений определяется на последующих стадиях проектирования.

    - Теплоснабжение

В населённых пунктах, не имеющих централизованной теплосети и сети ГВС, основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, предприятий промышленности и объектов соцкультбыта предлагается автономное теплоснабжение.

    - Газооснабжение

Проектом принято на расчётный срок повышение эффективности  использования топливно-энергетических ресурсов обеспечение сетями газоснабжения всех потребителей на территории сельсовета.

Природный газ используется:

-административно-общественными зданиями на нужды отопления и горячего водоснабжения;

-жилой усадебной застройкой на нужды отопления, горячего водоснабжения;

-жилой малоэтажной застройкой на нужды отопления и горячего водоснабжения.

Подключение населённых пунктов к проектируемому газопроводу высокого давления через газораспределительную станцию ГРС Чернореченского цементного завода г. Искитим.

На основании проекта «Схема газоснабжения Искитимского района Новосибирской области» были выполнены расчёты потребления газа. В связи с изменением численности населения сельсовета произведён перерасчёт потребления газа:

Село Легостаево - годовой расход газа 30 тыс.куб./год; максимально - часовой расход газа – 1545 куб. м/час).

Д. Малиновка - годовой расход газа 574 тыс.куб./год; максимально-часовой расход газа – 319 куб. м/час).

Д. Новососедово - годовой расход газа 555 тыс.куб./год; максимально-часовой расход газа – 308 куб. м/час).

Д. Старососедово - годовой расход газа 337 тыс.куб./год; максимально-часовой расход газа – 187 куб. м/час).

Вдоль трассы газопровода устанавливается охранная зона, в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 20м по обе стороны от оси газопровода и 10м от  отдельно стоящих газорегуляторных пунктов.

    - Электроснабжение

Подсчёт электрических нагрузок выполнен по укрупнённым нормам СНиП 2.07.01-89, приложение 12 Н.

Нагрузки потребителей определялись по расчётному энергопотреблению в год на одного жителя посёлков и сельских поселений  в размере 950кВт*ч (не оборудованные электроплитами, без кондиционеров) на расчёное количество максимальной нагрузки 4100ч/год. Нагрузка на 1 жителя составляет 0,23кВт.  Приведённые укрупнённые  нормативы  включают в себя  энергопотребление жилых и общественных зданий (согласно перечню в приложении 1 СНиП 2.08.02-89), предприятий культурно-бытового обслуживания,  внешнего  освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Таблица 3.7.4-1

Электрические нагрузки по населенным пунктам

| Наименование населённых пунктов | Численность населения, чел |  | Электрическая нагрузка, кВт*ч/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок |
| с. Легостаево | 1560 | 1560 | 359 | 359 |
| д. Малиновка | 260 | 290 | 60 | 67 |
| д. Новососедово | 260 | 280 | 60 | 64 |
| д. Старососедово | 180 | 170 | 41 | 39 |
| Всего по сельсовету | 2260 | 2300 | 520 | 529 |

В связи с тем, что население не изменяется, размещение новых объектов не предусмотрено, электрических нагрузок достаточно.

    - Связь

Инфраструктура связи, включает системы телефонной сети, телевизионной и радиопередающей сети.

На расчётный срок предусматривается телефонизация всех общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания и населения проектируемой территории, телефон, телефакс, интернет, речевая и электронная почта, мультимедийные услуги, кабельное телевидение и др.

Предлагается развивать направление высокоскоростной линии связи с прокладкой волоконно-оптических кабелей (ВОК);

-содействие в расширении модернизации телефонной линии общего пользования;

- дальнейшее развитие электросвязи;

- обеспечение населения домашними телефонами.

Для определения необходимой номерной ёмкости принята норма телефонного насыщения из расчёта одного телефонного аппарата на каждую семью в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования (к СНиП 2.07.01-89*)».

Ёмкость телефонной сети жилого сектора определена с учетом 100% телефонизации квартир. Потребное количество телефонов (абонентов) определяется исходя из расчётной численности населения  с применением коэффициента семейности К=2,9. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято увеличить на 20% от общего числа абонентов.

Таблица 3.7.5-1

Потребное количество телефонов

| Наименование населённых пунктов | Численность населения, чел |  | Число телефонов, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчётный срок | 1-я очередь | Расчётный срок |
| с. Легостаево | 1560 | 1560 | 655 | 655 |
| д. Малиновка | 260 | 290 | 109 | 122 |
| д. Новососедово | 260 | 280 | 109 | 118 |
| д. Старососедово | 180 | 170 | 76 | 71 |
| Всего по сельсовету | 2260 | 2300 | 949 | 966 |

  - Сбор и вывоз бытовых отходов

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось - помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов.

На территории Легостаевского сельсовета сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов от населения и предприятий осуществляет МКП ЖКХ «Легостаевское» по установленным договорным отношениям. Складирование и утилизация отходов осуществляется на площадку складирования бытовых отходов, расположенную на юго-западе с. Легостаево.

Общая площадь жилищного фонда (малоэтажные жилые дома) на начало 2012 г. составила 43,65 тыс. м2. Проектом предусмотрено увеличение жилищного фонда до 80,5 тыс. м2., а значит увеличение объемов бытовых отходов. Динамика образования объёма твёрдых  бытовых отходов и жидких нечистот  от жилого сектора с учётом благоустройства на территории сельсовета представлена в таблице 3.8-1.

Таблица 3.8-1

Нормативное накопление твёрдых бытовых отходов

| Мичуринский сельсовет | 2012 год (2231 чел.) | Норма по СНИП 2.07.01-89 | Расчётный срок (2300 чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы, тыс.т | 0,67 | 300 кг на 1 чел/год | 0,7 |
| Жидкие нечистоты, тыс. м3 | 4,5 | 2 м3 на 1 чел/год | 4,6 |

Планируемая структура землепользования

В структуре землепользования на расчётный срок произойдут значительные изменения, которые коснуться как категорий, так целевого назначения и формы собственности земельных участков. Основными факторами, способствующими изменению структуры землепользования являются:

- Увеличение категории земель населённых пунктов в общем балансе;

- Развитие рекреации;

- Развитие сельского хозяйства

Таблица 4-1

Проектируемый баланс земель населённых пунктов

| № | наименование | площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Легостаево |  |
|  | Существующих земель населённого пункта (в границах застройки) | 323,1 |
|  | Земли, дополнительно включаемые | 55,23 |
|  | в том числе земли сельскохозяйственного | 18,63 |
|  | в том числе земли неразграниченной государственной собственности | 36,60 |
|  | Итого в проектируемых границах | 378,33 |
| 2 | д. Малиновка |  |
|  | Существующих земель населённого пункта (в границах застройки) | 93,5 |
|  | Земли, дополнительно включаемые | 0 |
|  | Итого в проектируемых границах | 93,5 |
| 3 | д. Новососедово |  |
|  | Существующих земель населённого пункта (в границах застройки) | 151,4 |
|  | Земли, дополнительно включаемые | 0 |
|  | Итого в проектируемых границах | 151,4 |
| 4 | д. Старососедово |  |
|  | Существующих земель населённого пункта (в границах застройки) | 81,9 |
|  | Земли, дополнительно включаемые | 0 |
|  | Итого в проектируемых границах | 81,9 |

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В данном разделе в соответствии со статьей 23 п.6 Градостроительного кодекса РФ приведен перечень и характеристика рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Легостаевского сельсовета.

Раздел инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям разработан в полном объёме в составе схемы территориального планирования Искитимского района.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998г. №1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» и требованиями СНиП 2.01.51-90 проектируемая территория характеризуется следующими параметрами:

- Категория территории по ГО – некатегорирована по гражданской обороне;

- В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», проектируемая территория располагается вне зон возможных разрушений, возможного опасного химического заражения и возможного опасного радиоактивного заражения (СНиП 2.01.51-90).

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

Риск возникновения бытовых пожаров

На данный момент на территории Легостаевского сельсовета для устранения бытовых пожаров имеется 1 пожарная машина, проектом генерального плана рекомендовано увеличение мощности пожарного депо до 2 машин в с. Легостаево, организация пожарного поста на 1 автомобиль в д. Новососедово.

Риск возникновения аварий на объектах ЖКХ

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны  по причине износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60 %, ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90 %), халатности персонала обслуживающего теплоисточники и теплоносители, недофинансирования ремонтных работ, образования конденсата после слива газа в газгольдеры.

Выход из строя коммунальных систем может привести к прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей, прекращению подачи холодной воды, порывам тепловых сетей, выходу из строя основного оборудования теплоисточников, отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов, кратковременному прекращению подачи газа в жилые дома.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера:

Риск подтопления улиц и объектов

Проектируемая территория попадает в зону риска возникновения паводков различной повторяемости.

Риск возникновения природных пожаров

Пожарная опасность на территории Легостаевского сельсовета будет возникать практически сразу после схода снежного покрова. Возникновение пожаров здесь возможно в течение всего пожароопасного сезона.

Основными причинами возникновения природных ландшафтных торфяных пожаров является антропогенный фактор (нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, а порой умышленные поджоги, совершаемые населением). На данный момент на территории Легостаевского сельсовета располагается 1 пожарная машина, проектом генерального плана рекомендовано увеличение мощности пожарного депо до 2 машин в с. Легостаево, организация пожарного поста на 1 автомобиль в д. Новососедово, наличие которой также обусловлено возникновением частых лесных пожаров в теплое время года.

Риск возникновения метеорологических опасностей

Смерчи отмечаются примерной периодичностью раз в 50 лет (более 30 м/сек), опасные процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты сооружений и территорий отсутствуют.

Риск возникновения природно-очаговых, зоонозных инфекций и    паразитарных заболеваний

Грипп птиц - острое инфекционное заболевание, возбудитель которого вирус, группа заболеваний, обусловленных различными болезнетворными микроорганизмами – энцефалиты,  сибирская язва, бешенство, рыльнокопытная острая болезнь животных - ящур, особенно опасные вредители сельскохозяйственных культур - колорадский жук, саранчовые.

Технико-экономические показатели проекта

Таблица 6-1

Основные технико-экономические показатели проекта

| № п.п. | Показатели | Ед. измер. | Современное состояние на 2012 г. | Расчётный срок 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах / согласно кадастрового деления | га | 37816 / 38947 | 38947 |
|  | по категориям земель: |  |  |  |
|  | земли населённых пунктов | га | 649,92 | 705,15 |
|  | в т.ч. с. Легостаево | -"- | 323,1 | - |
|  | в т.ч. д. Малиновка | -"- | 93,5 | - |
|  | в т.ч. д. Новососедово | -"- | 151,4 | - |
|  | в т.ч. д. Старососедово | -"- | 81,9 | - |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | -"- | 14187,1 | - |
|  | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иго специального назначения | -"- | 40,2 | - |
|  | Земли особо охраняемых территорий | -"- | 241,6 | - |
|  | земли лесного фонда | -"- | 19882,9 | - |
|  | Земли, категория которых не установлена | -"- | 363,6 | - |
|  | Земли, не стоящие на кадастровом учёте | -"- | 3581,68 | - |
|  | по функциональному назначению |  |  |  |
|  | зона градостроительного освоения | -"- | - | 705,15 |
|  | в т.ч. с. Легостаево | -"- | - | 378,33 |
|  | в т.ч. д. Малиновка | -"- | - | 93,5 |
|  | в т.ч. д. Новососедово | -"- | - | 151,45 |
|  | в т.ч. д. Старососедово | -"- | - | 81,87 |
|  | Производственная зона | -"- | - | 26,9 |
|  | Рекреационная зона | -"- | - | 590,4 |
|  | Зона защитных лесов | -"- | - | 5882,3 |
|  | Зона охраны и воспроизводства биологических ресурсов | -"- | - | 22288,85 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования (хорошие земли, высокого качества) | -"- | - | 7667,4 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования (земли среднего качества) | -"- | - | 1775,9 |
|  | Зона инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  | 0,5 |
|  | Зона специального назначения | -"- | - | 9,6 |
|  | Зоны с особыми условиями использования территорий: |  |  |  |
|  | зона с особыми условиями использования территории (водоохранные) | -"- | - | 4766 |
|  | зона с особыми условиями использования территории (санитарно-защитной зоны) | -"- | - | 654 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 2,231 | 2,300 |
| 2.2 | Естественный прирост/ убыль населения | -"- | -0,006 | 0,0 |
| 2.3 | Миграционный прирост/ убыль населения | -"- | 0,003 | 0,004 |
| 2.4 | Возрастная структура населения, %: | % | 100,0 | 100,0 |
|  | дети до 15 лет | -"- | 19,6 | 16,4 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 57,4 | 55,7 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 23,0 | 27,9 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади квартир | 43,65 | 80,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | в многоэтажных домах | -"- | 0,0 | 0,0 |
|  | 3 - 5 этажных домах | -"- | 24,54 | 24,5 |
|  | в малоэтажных домах | -"- | 19,01 | 55,9 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда - всего | -"- | - | 0,93 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | - | 42,7 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство - всего | -"- | - | 37,8 |
| 3.6 | Структура нового жилищного строительства по этажности |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажное | -"- | - | 37,8 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома секционного типа | -"- | - | 0,0 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | - | 37,8 |
|  | 3 - 5 этажное | -"- | - | 0,0 |
|  | многоэтажное | -"- | - | 0,0 |
| 3.7 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 19,6 | 35,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, всего | мест | 0 | 70 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы, всего | -"- | 600 | 600 |
| 4.3 | Поликлиники, всего | посещения в смену | 18 | 40 |
| 4.4 | Предприятия торговли, всего | м2 торговой площади | 250 | 700 |
| 4.5 | Предприятия общественного питания, всего | мест | 40 | 110 |
| 4.6 | Предприятия бытового обслуживания населения, всего | рабочее место | 0 | 16 |
| 4.7 | Дома культуры, клубы, всего | мест | 674 | 764 |
| 4.8 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, всего | тыс. м2 | 0 | 190 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность дорог с маршрутной сетью общественного пассажирского транспорта (автобуса) | км | 37,6 | 37,6 |
|  | Протяженность автомобильных дорог всего (без учёта улично-дорожной сети населённых пунктов) | км | 401,56 | 402,05 |
|  | в т.ч. дорог регионального значения | -"- | 11,09 | 11,09 |
|  | в т.ч. дорог межмуниципального значения | -"- | 20 | 20 |
|  | в т.ч. дорог местного значения | -"- | 3,7 | 16,4 |
|  | в т.ч. дорог внутрихозяйственных | -"- | 60,3 | 50 |
|  | Полевые и лесные дороги | -"- | 306,6 | 304,56 |
|  | Плотность дорожной сети | км/км2 | 1,04 | 1,04 |
| 5.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | - | 920 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут | - | 0,77 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел. | - | 250 |
| 6.2 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.2.1 | Газоснабжение - всего | тыс. куб./ч | - | 2359 |
| 6.3 | Энергоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | кВт·ч/год | - | 529 |
| 6.5 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 6.5.1 | Свалка | шт | 5 | 0 |
| 6.5.2 | Площадки для складирования ТБО |  | 0 | 1 |
| 6.5.3 | Скотомогильник |  | 1 | 1 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Кладбища действующие | шт. | 5 | 5 |

Приложения

  - Перечень учреждений, функционирующих на территории Легостаевского сельсовета  по состоянию на 01.10.2012г.

Таблица 7.1-1

| Наименование учреждения | Местоположение |
| --- | --- |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |  |
| ОАО «Бердский лесхоз» «Легостаевский лесозаготовочный участок» | с. Легостаево, ул. Заречная, 17-1 |
| ООО «Юмагус» разведение пчел | д. Новососедово, ул. Орловская, 3 |
| КФХ «Родник» | с. Легостаево, ул. М. Горького, 19 |
| КФХ «Акация» | Легостаевский сеьсовет |
| КФХ «Урман» | Легостаевский сеьсовет |
| КФХ «Надежда» | д. Новососедово |
| КФХ «Аквамарин» | д. Новососедово |
| КФХ «Огонек» | с. Легостаево |
| КФХ «Анюта» | д. Новососедово |
| КФХ «Нина» | Легостаевский сельсовет |
| Обрабатывающие производства |  |
| ЗАО «Обской лен» | с. Легостаево, ул. Льнозавод, 43 |
| ИПТПО Хлебопекарня | с. Легостаево, ул. Партизанская, 7 |
| ООО «Салаир» | с. Легостаево, ул. М. Горького, 19 |
| ООО «Легос» | с. Легостаево, ул. Центральная, 18 б |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |  |
| МКП «ЖКХ «Легостаевское» | с. Легостаево, ул. Новый поселок, 1 б |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |  |
| ИПТПО «Центральный» Магазин | с. Легостаево, ул. Кооперативная, 1 |
| ИПТПО «Кузбасс» магазин | с. Легостаево, ул. Кооперативная, 1 |
| ИПТПО Магазин | с. Легостаево, ул. Льнозавод, 20 |
| ИПТПО Магазин | с. Легостаево, ул. Новый поселок, 22, кв. 2 |
| ИПТПО Магазин | д. Малиновка, ул. Центральная, 22 а |
| ИПТПО Магазин | д. Новососедово, ул. Центральная, 18 |
| ИПТПО Магазин | д. Старососедово, ул. Школьная, 16 |
| Гостиницы и рестораны |  |
| ООО ТСК «Новососедово» | с. Новососедово, ул. Центральная, 18 |
| Связь |  |
| Легостаевское почтовое отделение Искитимского почтамта - ОСП УФПС НСО филиала ФГУП «Почта России» | с. Легостаево, ул. Советская, 30 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение |  |
| Администрация Легостаевского сельсовета | с. Легостаево, ул. Новый поселок, 1 б |
| Образование |  |
| МКОУ «СОШ с. Легостаево» | с. Легостаево, ул. Новый поселок, 15 а |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг |  |
| Легостаевская участковая больница | с. Легостаево, ул. Новый поселок, 1 а |
| ФАП д. Малиновка | д. Малиновка, ул. Центральная, 24 а |
| ФАП д. Новососедово | д. Новососедово, ул. Цветочная, 16-2 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |  |
| Крестовоздвиженский приход д. Новососедово | с. Новососедово, ул. Центральная, 21 |
| МУП «Легостаевский центр досуга» ДК с. Легостаево | с. Легостаево, ул. Милицейская, 12 |
| Сельский клуб д. Малиновка | д. Малиновка, ул. Центральная, 31 а |
| Сельский клуб д. Новососедово | д. Новососедово, ул. Центральная, 18 |
| Сельский клуб д. Старососедово | д. Старососедово, ул. Школьная, 17 |
| Библиотека с. Легостаево | с. Легостаево, ул. Милицейская, 12 |
| Библиотека д. Новососедово | д. Новососедово, ул. Центральная, 18 |

  - Кары раздела «Градостроительные решения», формат А3

Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года // Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/PA_1_0_S5/Documents/jsp/Detail_default.jsp?category=1112178611292&elementId=1140095525812. – Загл.  с экрана.